附件1：采购需求及响应报价表

项目名称：广西中无机化学与物理化学实验室旧实验台改建及新增边台和柜子 采购项目

项目编号: GUCM-2022-CG-022

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购项目名称 | 数量单位 | 采购需求 |  |  |
| 1 |  | 边台 | 1台 | 规格：6900*750*850mm，C型钢木结构，满柜凹箱，上抽屉及下箱体需带锁。 台面选用著名品牌12.7mm厚实心理化板，双层锁边加厚至25.4mm并作圆弧处理，圆润光洁；耐酸、耐碱、耐有机溶液、防腐蚀；耐冲击、抗弯曲；耐高温，有效抗菌、易清洁；实芯无毛细孔，防潮性能好，防水；耐火、不导电、综合性能强；耐刮磨、耐辐射。 为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ▲一、耐腐蚀性能 按照“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、氢氧化钠（40%）6、乙酸（99%）7、甲醛（37%）8、四氯化碳9、硫化钠饱和液10、苯酚11、双氧水3%12、氨水25%13、氢氟酸48%14、石脑油15、丙酮16、甲苯17、二甲苯18、苯19、氯甲苯20、亚甲蓝指示剂21、王水22、硝酸银23、硫酸铜24、醋酸乙酯25、氯化镁26、重铬酸钾清洗溶液27、重铬酸钾饱和液28、铬酸29、正乙烷30、乙酸乙酯31、异戊醚32、乙醇33、品红34、次氯酸钠13%35、氯仿36、氯甲烷37、高锰酸钾10%38、草酸39、溴乙烷40、苯酚钠41、高氯酸/42、碘酒43、二氯甲烷44、三氯甲烷45、氢氧化氨46、冰醋酸47、过氧化钠48、氯化钠49、甲酚50、甲醇等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均为5级标准； ▲二、物理性能 按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板物理性能试验方法”的国家标准检验，检测项目有尺寸 、密度 、含水率 、吸水厚度膨胀率 、24h吸水率 、静曲强度 、弹性模量 、70℃水浸渍处理后的静曲强度 、100℃水浸渍处理后的静曲强度 、浸渍剥离性能 、握螺钉力 、抗拉强度 、顺纹抗压强度 、耐高温性能 、耐光色牢度 、尺寸稳定性 、表面耐水蒸气 、表面耐龟裂 、表面耐冷热循环 、表面耐划痕 、表面耐污染 、表面耐磨 、表面耐香烟 、表面耐干热 、表面耐湿热 、耐沸水性能 、抗冲击性能、 等，检测项目不少于28项； ▲三、防火性能检测 按照GB50222-1995“建筑内部装修设计防火规范”检测，检测项目有氧指数判定合格，水平燃烧合格，垂直燃烧合格，燃烧判定为B1级。 ▲四、环保和有害物质的检测 1、按照GB6566-2010建筑材料放射性核数限量检验，达到A类装修材料要求。 2、通过181种高关注物质（SVHC）检测。 3、ROHS标准环境检测中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的检测结果为未检出。 4、通过三聚氰胺迁移的检测，测试结果为未检出。 5、按照EN71-3:2013+A2:20 17（E）（9.1、Annex E）19项特定元素的迁移检测，元素包含铝、锑、砷、钡、硼、 镉、三价铬、六价铬、 钴、铜、铅、锰、汞、 镍、硒、锶、锡、有机锡、锌。 6、甲醛检测依据GB18580-2017气候箱法检测，检测符合E1级标准。 7、通过依据HJ571-2010《环境标示产品技术要求人造板及其制品》总挥发性有机化合物TVOC释放速率的检测，检测结果<0.08mg/(m².h)。 8、18种多环芳香烃（PAHs）的检测，检测结果为未检出。有机污染物壬基酚的检测，检测结果为未检出或合格 ▲五、光学和电学检测 1、抗反光检测，在几何角度60度下测试，测试结果为表面在目视下不反光，径向光泽度检测，用20度角测试，测试结果为1.6GU。 2、依据SJ/T 10694-2006标准进行点对点检测 3、依据GB/T10064-2006标准进行绝缘电阻检测 4、依据GB/T1693-2007标准进行介电常数和接电损耗的检测 ▲六、抗菌性能 按照JIS Z 2801-2010的检测方式进行检测：肺炎克雷伯氏菌、 金黄色葡萄球菌、粪链球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、白色念珠菌、 大肠杆菌、铜绿假单胞 菌、枯草牙孢菌、溶血性 链球菌、鼠伤寒沙门氏 菌、海氏肠球菌。 按照国家标准检测，检测项目不少于14种，有敌敌畏、嘧霉胺、苯达松、克百威、甲胺磷、百菌清等，检测结果均为未检出 ▲为了保证产品质量，各供应商在报价时须提供符合以上技术参数的检测报告并加盖厂家公章。 金属主框架部分 主体框架由国家标准40*60*1.5mm上海宝钢产（或同档次及以上品牌）优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 基箱部分 1）箱体门板：采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，粘力强,密封性好,外形美观及经久耐用。 2）柜身：侧板、底板、顶板采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，四边倒角圆滑处理。 3）抽屉：采用15mm/18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 4）活动背板：采用9mm厚优质中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 5）活动板层：采用15mm/18mm厚优质中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 6）铰链：采用优质165度冷轧钢阻尼铰链，A、该铰链采用方形断面弹簧，B、该铰链采用阻尼装置采用整体结构pp一体成型，在酸碱环境下，能到达理想的阻尼效果，长久的寿命和极高的稳定性，具有耐酸耐碱的功能。 7) 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重45公斤。 8）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。 9）可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节30~50mm），配减震防滑功能橡胶底座，304不锈钢螺杆，螺杆直径为12MM。自由调节高度30-50MM，具有减震、防滑功能。 |  |  |
| 2 |  | 全木试剂架 | 1组 | 规格：6900*250*700mm 主体采用15mm/18mm厚优质中纤板，所有断面要经优质1.5mm厚 PVC防水封边处理；板材加工不爆边，不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗击；二层层板带插座 |  |  |
| 3 |  | 试剂架插座 | 10套 | 规格：118#220V 实验室专用试剂架钢制插座，带双盒防水插座，含桌面下布线 |  |  |
| 4 |  | 洗涤池 | 1台 | 规格：1200*750*850mm，C型钢木结构满柜平箱，上抽屉及下箱体需带锁。 台面选用著名品牌12.7mm厚实心理化板，双层锁边加厚至25.4mm并作圆弧处理，圆润光洁；耐酸、耐碱、耐有机溶液、防腐蚀；耐冲击、抗弯曲；耐高温，有效抗菌、易清洁；实芯无毛细孔，防潮性能好，防水；耐火、不导电、综合性能强；耐刮磨、耐辐射。 为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ▲一、耐腐蚀性能 按照“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、氢氧化钠（40%）6、乙酸（99%）7、甲醛（37%）8、四氯化碳9、硫化钠饱和液10、苯酚11、双氧水3%12、氨水25%13、氢氟酸48%14、石脑油15、丙酮16、甲苯17、二甲苯18、苯19、氯甲苯20、亚甲蓝指示剂21、王水22、硝酸银23、硫酸铜24、醋酸乙酯25、氯化镁26、重铬酸钾清洗溶液27、重铬酸钾饱和液28、铬酸29、正乙烷30、乙酸乙酯31、异戊醚32、乙醇33、品红34、次氯酸钠13%35、氯仿36、氯甲烷37、高锰酸钾10%38、草酸39、溴乙烷40、苯酚钠41、高氯酸/42、碘酒43、二氯甲烷44、三氯甲烷45、氢氧化氨46、冰醋酸47、过氧化钠48、氯化钠49、甲酚50、甲醇等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均为5级标准； ▲二、物理性能 按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板物理性能试验方法”的国家标准检验，检测项目有尺寸 、密度 、含水率 、吸水厚度膨胀率 、24h吸水率 、静曲强度 、弹性模量 、70℃水浸渍处理后的静曲强度 、100℃水浸渍处理后的静曲强度 、浸渍剥离性能 、握螺钉力 、抗拉强度 、顺纹抗压强度 、耐高温性能 、耐光色牢度 、尺寸稳定性 、表面耐水蒸气 、表面耐龟裂 、表面耐冷热循环 、表面耐划痕 、表面耐污染 、表面耐磨 、表面耐香烟 、表面耐干热 、表面耐湿热 、耐沸水性能 、抗冲击性能、 等，检测项目不少于28项； ▲三、防火性能检测 按照GB50222-1995“建筑内部装修设计防火规范”检测，检测项目有氧指数判定合格，水平燃烧合格，垂直燃烧合格，燃烧判定为B1级。 ▲四、环保和有害物质的检测 1、按照GB6566-2010建筑材料放射性核数限量检验，达到A类装修材料要求。 2、通过181种高关注物质（SVHC）检测。 3、ROHS标准环境检测中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的检测结果为未检出。 4、通过三聚氰胺迁移的检测，测试结果为未检出。 5、按照EN71-3:2013+A2:20 17（E）（9.1、Annex E）19项特定元素的迁移检测，元素包含铝、锑、砷、钡、硼、 镉、三价铬、六价铬、 钴、铜、铅、锰、汞、 镍、硒、锶、锡、有机锡、锌。 6、甲醛检测依据GB18580-2017气候箱法检测，检测符合E1级标准。 7、通过依据HJ571-2010《环境标示产品技术要求人造板及其制品》总挥发性有机化合物TVOC释放速率的检测，检测结果<0.08mg/(m².h)。 8、18种多环芳香烃（PAHs）的检测，检测结果为未检出。有机污染物壬基酚的检测，检测结果为未检出或合格 ▲五、光学和电学检测 1、抗反光检测，在几何角度60度下测试，测试结果为表面在目视下不反光，径向光泽度检测，用20度角测试，测试结果为1.6GU。 2、依据SJ/T 10694-2006标准进行点对点检测 3、依据GB/T10064-2006标准进行绝缘电阻检测 4、依据GB/T1693-2007标准进行介电常数和接电损耗的检测 ▲六、抗菌性能 按照JIS Z 2801-2010的检测方式进行检测：肺炎克雷伯氏菌、 金黄色葡萄球菌、粪链球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、白色念珠菌、 大肠杆菌、铜绿假单胞 菌、枯草牙孢菌、溶血性 链球菌、鼠伤寒沙门氏 菌、海氏肠球菌。 按照国家标准检测，检测项目不少于14种，有敌敌畏、嘧霉胺、苯达松、克百威、甲胺磷、百菌清等，检测结果均为未检出 ▲为了保证产品质量，各供应商在报价时须提供符合以上技术参数的检测报告并加盖厂家公章。 金属主框架部分 主体框架由国家标准40*60*1.5mm上海宝钢产（或同档次及以上品牌）优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 基箱部分 1）箱体门板：采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，粘力强,密封性好,外形美观及经久耐用。 2）柜身：侧板、底板、顶板采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，四边倒角圆滑处理。 3）抽屉：采用15mm/18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 4）活动背板：采用9mm厚优质中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 5）活动板层：采用15mm/18mm厚优质中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 6）铰链：采用优质165度冷轧钢阻尼铰链，A、该铰链采用方形断面弹簧，B、该铰链采用阻尼装置采用整体结构pp一体成型，在酸碱环境下，能到达理想的阻尼效果，长久的寿命和极高的稳定性，具有耐酸耐碱的功能。 7) 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重45公斤。 8）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。 9）可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节30~50mm），配减震防滑功能橡胶底座，304不锈钢螺杆，螺杆直径为12MM。自由调节高度30-50MM，具有减震、防滑功能。 |  |  |
| 5 |  | 水槽水嘴 | 1套 | 规格：800*460*320mm 一、水嘴： 1.，类型：实验室专用三联水嘴，为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2.主体：铜质； 3.涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4.陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5.附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7.鹅颈管：可360度旋转； ▲8、水嘴（实验室水龙头）经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，报价时需提供第三方机构出具的检测报告并加盖厂家鲜章。 ▲9、水嘴（实验室水龙头）表面经53项试剂检测，耐污染性能达到5级（参照BG/T17657-2013），投标是需提供第三方机构出具的检测报告并加盖厂家鲜章。 ▲10、水嘴（实验室水龙头）黄铜管化学成分分析检测结果，碳为0.002%,拉伸测试中抗拉强度为531MPa,中性盐雾试验24h,外观评级为10级，报价时需提供第三方机构出具的检测报告并加盖厂家鲜章。 ▲11、水嘴（实验室水龙头）经热水试验，漆膜冲击试验、油漆附着力试验，均符合要求，投标是需提供第三方机构出具的检测报告并加盖厂家鲜章。 ▲12、水嘴（实验室水龙头）符合ISO 4892-3和GB/T 8809-2015标准，经光老化试验、抗冲击试验，符合要求。报价时需提供第三方机构出具的检测报告并加盖厂家鲜章。 二、水槽： 1材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 2.表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 3.附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器； |  |  |
| 6 |  | 边台 | 1台 | 规格：2400*750*850mm，C型钢木结构，满柜凹箱，上抽屉及下箱体需带锁。 台面选用著名品牌12.7mm厚实心理化板，双层锁边加厚至25.4mm并作圆弧处理，圆润光洁；耐酸、耐碱、耐有机溶液、防腐蚀；耐冲击、抗弯曲；耐高温，有效抗菌、易清洁；实芯无毛细孔，防潮性能好，防水；耐火、不导电、综合性能强；耐刮磨、耐辐射。 为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ▲一、耐腐蚀性能 按照“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、氢氧化钠（40%）6、乙酸（99%）7、甲醛（37%）8、四氯化碳9、硫化钠饱和液10、苯酚11、双氧水3%12、氨水25%13、氢氟酸48%14、石脑油15、丙酮16、甲苯17、二甲苯18、苯19、氯甲苯20、亚甲蓝指示剂21、王水22、硝酸银23、硫酸铜24、醋酸乙酯25、氯化镁26、重铬酸钾清洗溶液27、重铬酸钾饱和液28、铬酸29、正乙烷30、乙酸乙酯31、异戊醚32、乙醇33、品红34、次氯酸钠13%35、氯仿36、氯甲烷37、高锰酸钾10%38、草酸39、溴乙烷40、苯酚钠41、高氯酸/42、碘酒43、二氯甲烷44、三氯甲烷45、氢氧化氨46、冰醋酸47、过氧化钠48、氯化钠49、甲酚50、甲醇等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均为5级标准； ▲二、物理性能 按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板物理性能试验方法”的国家标准检验，检测项目有尺寸 、密度 、含水率 、吸水厚度膨胀率 、24h吸水率 、静曲强度 、弹性模量 、70℃水浸渍处理后的静曲强度 、100℃水浸渍处理后的静曲强度 、浸渍剥离性能 、握螺钉力 、抗拉强度 、顺纹抗压强度 、耐高温性能 、耐光色牢度 、尺寸稳定性 、表面耐水蒸气 、表面耐龟裂 、表面耐冷热循环 、表面耐划痕 、表面耐污染 、表面耐磨 、表面耐香烟 、表面耐干热 、表面耐湿热 、耐沸水性能 、抗冲击性能、 等，检测项目不少于28项； ▲三、防火性能检测 按照GB50222-1995“建筑内部装修设计防火规范”检测，检测项目有氧指数判定合格，水平燃烧合格，垂直燃烧合格，燃烧判定为B1级。 ▲四、环保和有害物质的检测 1、按照GB6566-2010建筑材料放射性核数限量检验，达到A类装修材料要求。 2、通过181种高关注物质（SVHC）检测。 3、ROHS标准环境检测中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的检测结果为未检出。 4、通过三聚氰胺迁移的检测，测试结果为未检出。 5、按照EN71-3:2013+A2:20 17（E）（9.1、Annex E）19项特定元素的迁移检测，元素包含铝、锑、砷、钡、硼、 镉、三价铬、六价铬、 钴、铜、铅、锰、汞、 镍、硒、锶、锡、有机锡、锌。 6、甲醛检测依据GB18580-2017气候箱法检测，检测符合E1级标准。 7、通过依据HJ571-2010《环境标示产品技术要求人造板及其制品》总挥发性有机化合物TVOC释放速率的检测，检测结果<0.08mg/(m².h)。 8、18种多环芳香烃（PAHs）的检测，检测结果为未检出。有机污染物壬基酚的检测，检测结果为未检出或合格 ▲五、光学和电学检测 1、抗反光检测，在几何角度60度下测试，测试结果为表面在目视下不反光，径向光泽度检测，用20度角测试，测试结果为1.6GU。 2、依据SJ/T 10694-2006标准进行点对点检测 3、依据GB/T10064-2006标准进行绝缘电阻检测 4、依据GB/T1693-2007标准进行介电常数和接电损耗的检测 ▲六、抗菌性能 按照JIS Z 2801-2010的检测方式进行检测：肺炎克雷伯氏菌、 金黄色葡萄球菌、粪链球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、白色念珠菌、 大肠杆菌、铜绿假单胞 菌、枯草牙孢菌、溶血性 链球菌、鼠伤寒沙门氏 菌、海氏肠球菌。 按照国家标准检测，检测项目不少于14种，有敌敌畏、嘧霉胺、苯达松、克百威、甲胺磷、百菌清等，检测结果均为未检出 ▲为了保证产品质量，各供应商在报价时须提供符合以上技术参数的检测报告并加盖厂家公章。 金属主框架部分 主体框架由国家标准40*60*1.5mm上海宝钢产（或同档次及以上品牌）优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 基箱部分 1）箱体门板：采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，粘力强,密封性好,外形美观及经久耐用。 2）柜身：侧板、底板、顶板采用15mm/18mm厚优质中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，四边倒角圆滑处理。 3）抽屉：采用15mm/18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 4）活动背板：采用9mm厚优质中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 5）活动板层：采用15mm/18mm厚优质中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 6）铰链：采用优质165度冷轧钢阻尼铰链，A、该铰链采用方形断面弹簧，B、该铰链采用阻尼装置采用整体结构pp一体成型，在酸碱环境下，能到达理想的阻尼效果，长久的寿命和极高的稳定性，具有耐酸耐碱的功能。 7) 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重45公斤。 8）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。 9）可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节30~50mm），配减震防滑功能橡胶底座，304不锈钢螺杆，螺杆直径为12MM。自由调节高度30-50MM，具有减震、防滑功能。 |  |  |
| 7 |  | 样品柜 | 1个 | 规格：1200*500*2500mm 铝木结构，金属框架：铝合金框架，采用32×32mm，厚1.5mm；铝合合型材，表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm/18mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 柜门：木平开门，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：5mm玻璃国标（颜色由用户选定），镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配铝材一字型暗拉手。 |  |  |
| B918室 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 样品柜 | 5个 | 规格：1000*500*2500mm 铝木结构，金属框架：铝合金框架，采用32×32mm，厚1.5mm；铝合合型材，表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm/18mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 柜门：木平开门：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：5mm玻璃国标（颜色由用户选定），镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配铝材一字型暗拉手。 |  |  |
| 9 |  | 样品柜 | 8个 | 规格：1000*500*2500mm 铝木结构，金属框架：铝合金框架，采用32×32mm，厚1.5mm；铝合合型材，表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm/18mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 柜门：木平开门，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：5mm玻璃国标（颜色由用户选定），镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配铝材一字型暗拉手。 |  |  |
| 搬迁改造 |  |  |  |  |  |  |
| B107室 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 边台 | 1台 | 规格：5000*750*850mm，钢木结构满柜，现场拆除 |  |  |
| 11 |  | 边台 | 1台 | 规格：2500*750*850mm，钢木结构满柜带水，现场拆除 |  |  |
| 12 |  | 边台 | 1台 | 规格：4000*750*850mm，钢木结构满柜，现场拆除 |  |  |
| 13 |  | 边台 | 1台 | 规格：1200*600*850mm，钢木结构满柜，现场拆除 |  |  |
| 14 |  | 中央台 | 2台 | 规格：8000*1500*850mm，钢木结构满柜，现场拆除 |  |  |
| 15 |  | 试剂架 | 2组 | 规格：8000*300*750mm，铝玻结构，现场拆除 |  |  |
| B107室拆装至B905室 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 边台 | 1台 | 规格：5000*750*850mm，含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类 |  |  |
| 17 |  | 边台 | 1台 | 规格：4000*750*850mm，含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类 |  |  |
| 18 |  | 讲台 | 1台 | 规格：1200*600*850mm，含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类，做电 |  |  |
| 19 |  | 边台 | 1台 | 规格：4200*750*850mm,含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类 |  |  |
| 20 |  | 中央台 | 3台 | 规格：3500*1500*850mm,含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类 |  |  |
| 21 |  | 试剂架 | 3组 | 规格：3500*300*750mm,铝玻结构，含新做钢化玻璃，每组两块 |  |  |
| 22 |  | 新做水槽台 | 6台 | 规格：1500*750*850mm,C型钢木结构，镀锌钢结构，台面：12.7MM厚实芯理化板，边沿加厚至25.4MM |  |  |
| 23 |  | 新做PP水槽+三联水嘴 | 6套 | 规格：内尺寸：740*400*310外尺寸：800*460*325,PP水槽一体成型，内配铜质镀锌三联水龙头，水盆采用高密度PP材料，防酸碱，耐强腐蚀 |  |  |
| 24 |  | 新做箱体底板 | 11块 | 规格：1500*450mm,中密度板制作 |  |  |
| 25 |  | 新增边台插座 | 23套 | 1、底盒：模具一体成型梯形底盒，采用钢制底盒，表面防锈喷涂层；2、插座：采用万用带防水盖插座，符合各种仪器插头取电要求。10A，220V，含台面电源布线。 |  |  |
| 26 |  | 房间水电改造 | 1项 | B905实验台布局改变，房间实验台水电需要更改，给排水需要凿地面重新布局 |  |  |
| B107室拆装至B903室 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 讲台 | 1台 | 规格：1500*750*850mm，含因拆除中产生的配件：如台面固定玻璃胶、箱体角码、箱体铰链导轨类，接电源。 |  |  |
| 二、商务需求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区（采购人指定地点) |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间：工期30天，签订合同时约定具体日期。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式：合同签订生效后，甲方于15个工作内支付合同款的50%；保修期结束，经甲方验收合格，支付剩余合同款项。甲方收到完整的请款材料（请款申请书、发票、合同等）方支付合同款。 2.发票要求：乙方向甲方开具增值税专用发票，该工程应缴纳的各种税金，由乙方在税务部门自行交纳。发票付款方与收款方或开票单位必须与签订合同的甲方、乙方一致，项目名称必须与签订合同的项目一致。发票填制必须符合税务等有关部门规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期及质保要求： |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求： |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求：配合学校办理固定资产相关事宜。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、供应商响应情况 |  |  |  |  |  |  |
| 参数响应情况：无偏离 ； 商务响应情况：无偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 四、供应商报价（必要时可另附清单） |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：预算金额9.14万元,采用全包形式，包括：材料费、运输交通费、人工现场安装费、上下楼搬运费、税金、利润等，业主不再另行支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 计量 单位 | 总量 | 单价/元 | 金额（元） （总量×单价） |
| 1 | 广西中无机化学与物理化学实验室旧实验台改建及新增边台和柜子 采购项目 |  |  | 27 |  |  |
| 报价总价：大写： ；小写人民币： |  |  |  |  |  |  |

供货商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）

联系人及联系电话：

报价日期：   年  月   日