498500992--桂科能0815011-6-6/01            公开

科 技 报 告

报告名称：基于满意优化的CAD导航表面制造工艺轨迹规划平台研究及应用技术报告

报告类型：最终报告

支持渠道：广西科技创新能力与条件建设

编制单位：广西大学

编制时间：2015-02-25_

科技报告基本信息表

| 1. 报告名称：基于满意优化的CAD导航表面制造工艺轨迹规划平台研究及应用技术报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 作者及作者单位：廖小平，广西大学；夏薇，广西大学；唐毅林，广西柳州运力专用汽车股份有限公司；潘海鸿，广西大学；杨柳清，广西机电技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 公开范围（分为公开和延期公开，延期公开需明确延期时间）公开 |  |  |  |  | 4. 2015-02-25 |  |  |  |
| 5. 报告编号（单位机构代码+项目编号+/顺序号，XXXXXXXXX -- NNNNUUNNNNNN/NN） 498500992--桂科能0815011-6-6/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 备注（需要注明的一些特殊事项，如延期公开报告的查询权限、免责声明、报告与其他工作或成果的联系等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 摘要（1000字以内） 本研究的总体目标是建立满足时间与材料分布等指标达到满意优化条件下，基于CAD导航的最佳工艺轨迹规划的数学模型与解决方法，提供完整的基于表面智能分割的制造工艺规划方案、模型算法程序系统及应用案例。成果旨在构建适应复杂自由表面制造最优工艺规划的生成算法和优化方法，力图为表面制造工艺规划设计提供有效的理论指导和方法支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.关键词（3-8个）：CAD导航；智能面片分割方法；轨迹生成算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 项目信息 | 项目名称 |  | 基于满意优化的CAD导航表面制造工艺轨迹规划平台研究及应用 |  |  |  |  |  |
|  | 依托部门 |  | 广西科技厅 |  |  | 计划名称 |  | 广西科技创新能力与条件建设 |
|  | 项目编号 |  | 桂科能0815011-6-6 |  |  | 领域（重大科学研究计划不填） |  |  |
|  | 第一承担单位 |  | 广西大学 |  |  |  |  |  |
|  | 参加单位（不超过12家） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经费 |  | 60万元 |  |  |  | 国拨经费 | 38万元 |
|  | 项目负责人 |  | 廖小平 |  |  |  | 起止年月 | 2008.01～ 2010.12 |
| 10. 联系人 | 姓名 | 廖小平 | 电话 | 0771-3239522 |  |  | E-Mail | Xpfeng@gxu.edu.cn |
|  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |

目 录

引言	1

1	基于CAD模型的智能面片分割方法及轨迹生成算法研究和程序实现	1

1.1	系统构架和模型分析研究	2

1.2	曲面分割方法研究	3

1.3	系统程序实现和模拟结果	6

1.4	研究小结	9

2	适于复杂曲面的空气喷涂材料沉积图案的实验建模方法研究	9

2.1	建立油漆可达性的判断准则	10

2.2	演算推导	11

2.3	研究小结	17

3	基于预定任务的多目标优化模型研究	18

3.1	喷漆工艺多目标优化数学模型	19

3.2	多目标优化遗传算法	19

3.3	基于先验偏好信息的喷漆工艺多目标优化	19

3.4	基于后验偏好信息的喷漆工艺多目标优化	19

3.5	两种优化算法结果比较分析	20

3.6	实验验证	21

3.7	研究小结	22

4	满意优化理论的应用研究	23

4.1	注塑工艺参数自适应控制系统的设计	23

4.2	多参数多目标满意控制模型	23

4.3	影响权重的熵值确定方法	24

4.4	多输入多输出BP神经网络预测模型的构建	25

4.5	基于参数化规则的自适应调整	25

4.6	应用实例分析	27

4.7	研究小结	28

5	6R塑喷涂机器人运动学分析与本体结构设计	28

6	结论	30

参考文献	32

插图清单

图1 喷漆智能轨迹规划系统构架	2

图2(a) 平面的椭圆沉积模型	3

图2(b) 沉积模型在-个自由曲面的投影	3

图3(a) 喷幅法向生成。	3

图3(b) 面片生成。	4

图4 包含障碍面片的不同沉积图案	4

图5 不同的路径方向导致(a)的总循环时间比(b)长	5

图7 自由曲面的REC。是顶点的法向	5

图8 一个面片的REC和理想路径	5

图9 子面片须确定的合适的路径方向	6

图10 一个面片应用光栅型图案的SBOOA	6

图11 曲面分割技术实施	7

图12 初步分割	8

图13 REC长度	8

图14 包含车窗的面片分割结果	8

图15 两个零件的路径生成	8

图16 以A点为中心的喷枪喷矩沉积到自由曲面f(x，y,z)的工况图	10

图17 圆柱体侧面喷涂特例的三维示意图	12

图18 圆柱体侧面喷涂特例二维投影图	12

图19 喷涂机器人喷漆试验图	12

图20 喷漆后工件	12

图21 圆柱体侧面单行程喷涂试验的喷涂样件	13

图22 离线编程系统中导入保险杠实体工件	15

图23 喷涂保险杠样件	15

图24 离线编程系统中计算的漆膜厚度分布图	16

图25 实际喷涂的漆膜厚度分布图	16

图26 NSCA-II流程	20

图27 后验满意度优化过程	20

图28 注塑工艺参数自适应控制系统原理图	23

图29 工艺参数xi步进调整程式流程图	26

图30 车用空调隔板3D造型图	27

图3l 参数自适应控制系统结果输出界面	28

附表清单

表1 圆柱体侧面喷涂特例验证油漆沉积率	12

表2 喷涂工艺条件	14

表3 两种优化结果对比	21

表4 对比实验数据汇总表	27

- 引言

研究目标

研究的总体目标是建立满足时间与材料分布等指标达到满意优化条件下，基于CAD导航的最佳工艺轨迹规划的数学模型与解决方法，提供完整的基于表面智能分割的制造工艺规划方案、模型算法程序系统及应用案例。成果旨在构建适应复杂自由表面制造最优工艺规划的生成算法和优化方法，力图为表面制造工艺规划设计提供有效的理论指导和方法支持，使开发的系统更符合实际加工要求、更具代表意义，推进广西表面制造技术与方法的创新。

研究内容

1)基于CAD模型自由表面的面片分割方法及其运行轨迹的生成算法；

2)三角面片材料厚度与工艺参数和材料沉积图案的关联算法；

3)确立基于任务约束的两个及多个三角面片的表面优化过程和集成优化数学模型；

4)基于任务约束的优化准则，探索多目标满意优化方法对表面制造工艺规划的优化过程；

5)开发CAD导航的机器人喷枪轨迹智能规划系统；

6)选取参与申报单位关键零件的喷漆加工为应用实例，对自由表面分割算法、工艺轨迹生成、多目标满意优化方法及开发的系统加以验证，检验其合理性和有效性。

基于CAD模型的智能面片分割方法及轨迹生成算法研究和程序实现

以智能分割算法为研究对象，针对CAD模型的两片、多片运行轨迹生成算法及优化数学模型和程序实现计划，我们经过调研发现目前自动化工艺轨迹规划的研究成果主要集中在低曲率、：拓扑结构简单的曲面上。而对于具有复杂形状的工件表面，则需要把表面分割成几何和拓扑结构都比较简单的面片，分片进行轨迹规划，但是很少有关于曲面分片的成果报道，个别曲面分片方法还存在一定局限性，如只能处理低曲率自由曲面、只能适用于拉伸曲面等。目前的曲面分片方法不能完全处理包含复杂形状和拓扑结构的零件曲面，智能曲面分割技术还处于探索阶段。本研究研究基于零件CAD三角网格模型(STL)和材料沉积模型，提出一种新的曲面分片方法，以实现系统处理复杂拓扑结构的喷漆智能轨迹规划。

系统构架和模型分析研究

A．喷漆智能轨迹规划系统构架设计

图1 喷漆智能轨迹规划系统构架

图l是喷漆智能轨迹规划系统的结构图。CAD零件模型和预设参数输入后，系统的计算模块就可以智能化地进行曲面分割、轨迹规划和机器人轨迹生成。同时计算机以图像的形式输出仿真和验证结果，包括路径、机器人轨迹、漆膜厚度分布和喷涂时间等。后置处理器将轨迹转换为机器人控制指令操纵喷枪完成特定运动。

B．CAD模型分析

喷漆零件的CAD模型采用了统一化的STL格式，相比于样条更有利于曲面细分。同时每个三角网格都有各自的位置和法向信息，而油漆在某区域的沉积与其位置和方向有关，所以三角网格信息是分析零件油漆分布的关键数据。

基于CAD模型导航的路径生成算法需要得到面片的连通信息，如哪些面片共用一个顶点，哪些边共用某条边上的点，哪些边出于网格的边界等。一旦网格连通信息确定后，就可以计算出每个顶点的法向。

C．沉积模型分析

自由曲面上的沉积模型可以通过平面沉积模型的几何投影获得，如图2(b)所示。自由曲面上一个点的沉积模型可以表述为：

其中，s=（xs,ys，zs)；d(q，h)表示在投影平面一个点上的沉积率，其由参数q=(xq，yq)和h决定。AP是区域的投影因子，用来计算材料沉积投影到自由曲面的影响。

(a)                               (b)

图2(a) 平面的椭圆沉积模型              图2(b) 沉积模型在-个自由曲面的投影

曲面分割方法研究

喷漆表面一般都比较复杂，或者有孔洞，或者有不需要喷涂的区域。将复杂曲面分割成简单的面片，路径规划问题就可以得到简化。分割方法如下：

A．    初步分割方法

复杂工件在高曲率的区域，沉积模型不能实现均匀覆盖，通过初步分割算法可自动生成实现路径均匀覆盖的曲面片。一个喷幅内的三角网格如图3(a)所示，初步分割的步骤如下：

①喷幅最大偏差角确定在一个喷幅中任选法向偏差最大的A和B两顶点，这两个顶点法向的平均值将被用作喷幅的初始法向。

图3(a) 喷幅法向生成。

图3(b) 面片生成。

②单个面片的生成通过顶点的邻接关系实现。

③多个面片生成如果还存在不属于面片上的顶点，种子顶点将从这些剩余顶点中再次选择来生成新的面片，直到没有剩余顶点为止。最后，自由曲面被分成了一个或多个面片。

初步分割生成了连通而且能实现路径均匀覆盖的面片，但是面片还可能包含障碍，所以要进一步考虑障碍的分割方法。

B．基于避障的分割方法

为实现循环时间和材料消耗最小化，期望不对障碍区域进行喷涂，如孔洞和不需喷涂区。因此须将面片进一步划分为不包含障碍的子面片。基于避障分割(SBOOA)考虑包含障碍面片的形状，确定了面片是否进一步划分成子面片以及分割方法。

①避障判断

并不是所有障碍区都需要避开，忽略障碍能简化路径规划但会增加循环时间，因而当材料消耗大于某一给定值时才考虑避开障碍。

②两种轨迹规划图案问题

轨迹图案主要有两种：光栅型和螺旋型，如图4所示。前期的大部分工作都预先选定光栅型图案，而螺旋型图案适合于某些包含障碍区的面片，故本系统的轨迹规划考虑两种图案。

(a)光栅型图案         (b)螺旋型图案

图4 包含障碍面片的不同沉积图案

形状决定路径规划问题主要体现在光栅型图案方面。相比螺旋型图案，光栅型图案需要考虑路径方向，如图5所示。为使路径的转弯次数最少，实现最少循环时间需选择路径的空间方向。

(a)                (b)

图5 不同的路径方向导致(a)的总循环时间比(b)长

箭头表示路径的方向

平行—垂直情形时的漆膜厚度误差比平行—平行和垂直—垂直情形时大很多。图6与图4(a)是同一零件的另一种规划路径，属于平行—垂直情形。可以看出，图4(a)的路径规划比图6更合适。

图6图6(a)所示面片的另一种路径规划

③避障分割方法

a．由轨迹图案类型确定的避障分割方法

图7 自由曲面的REC。是顶点的法向

如上图得到面片的REC后，若长短差△1REC小于或等于允许的最大长度偏差△1RECmax，这时面片就不需继续分割，路径规划将采用螺旋型图案，如图8所示。

图8 一个面片的REC和理想路径

如果REC的长度偏差允许的最大长度偏差△1RECmax，面片需要进一步划分为子面片，为了简化路径规划，对子面片的路径规划只考虑光栅图案。

b．路径连续的避障分割方法

首先，子面片须确定合适的路径方向。如图9所示。路径的最优方向与使得到最小OGC长度和的测地线(GC)方向一致。相邻的OGC和GC之间的空间距离通过最小化平面上的漆膜厚度偏差计算。

图9 子面片须确定的合适的路径方向

包含障碍的面片划分成的子面片需满足连续的路径，如图10所示工件，考虑合理路径方向的避障分割实施步骤：

i)单元生成根据相邻REC的相对低的长度差，生成四个子面片：A、B、C和D，也被称为“基单元”。接着面片进一步被4个基单元的边界划分为8个子单元，增加的子单元为AB、BC、CD和AD，也称为“边角单元”。

ii)单元合并边角单元将合并到相邻的基本单元。为确定最优的合并方法．需要将OGC和GC应用到每个子面片。然后，找到每个子面片上使得OGC的长度总和最小的GC方向，如果所有的子面片的GC方向是一致的，就能获得连续路径。如果不一致，为了生成最优路径，子面片的组合应选择产生最小GC（还是OGC）长度和的组合。

图10 一个面片应用光栅型图案的SBOOA

系统程序实现和模拟结果

通过以上CAD模型、避障和沉积图案对路径规划的影响分析以及制定相应的工艺规则，开发了轨迹规划系统并以C++在基于Microsoft XPProfessional系统的计算机上实现了曲面分割算法，曲面分割技术实施过程如图11，对许多零件进行了曲面分割方法测试。本节选用了两个测试零件，轮毂和车门。

轮毂的初步分割结果如图12(a)所示。为满足漆膜厚度偏差要求，轮毂被分割成3个面片。指定允许的最大材料消耗率(MW)为20%，材料消耗评估结果表明只有中心孔需要避开。中心孔周围的REC长度如图13(a)所示。REC长度偏差较小（各条REC经过的三角网格不同会产生微小长度偏差），提出的算法确定了包含中心孔的面片将应用螺旋型图案，3个面片不需要进一步分割，也就是说，图12(a)是SBOOA的最终结果。

车门的初步分割将其分成两个面片，如图12(b)所示。最大材料消耗率(MW)依然指定为20%，材料消耗评估决定了只需避开车窗。车窗周围的REC长度如图13(b)所示。REC的长度从车窗右下角开始按逆时针记录。相邻REC的长度偏差在四个区域相对较低，算法结果表明包含车窗的面片将采用光栅型图案而且需要进一步分割，包含车窗的面片分割结果如图14所示。

路径规划算法的执行结果如图15所示。

图11 曲面分割技术实施

- 轮毂                 (b)车门

图12 初步分割

- (b)

图13 REC长度

（a)轮毂中心孔周围的REC长度；（b）车门的车窗周围的REC长度，REC的长度从车窗右下角开始按逆时针记录

图14 包含车窗的面片分割结果

(a)轮毂                     (b)车门

图15 两个零件的路径生成

研究小结

有待进一步研究的工作

（1）进一步提高喷漆自动轨迹生成理论的适应性，甚至能提出比目前喷漆自动轨迹生成方法更好的理论。本文研究和实现的自动轨迹生成技术虽然较其他方法有一定的应用创新，但是还不足以达到适用于所有喷漆零件，另外对多段轨迹的集成方法也有待深入研究。

（2）软件系统操作性的完善。本文实现的自动轨迹生成技术可以说只是一种基础的探索，由于涉及到三维图形数据处理，其编程量已经很大。需要大量的测试、不断的修改才能实现软件的良好操作性。

（3）后处理模块的研究和实现，包括喷枪运动仿真、漆膜厚度仿真、机器人轨迹代码的生成等。这些功能对喷漆轨迹规划系统来说是必不可少的。

（4）大量的实际工程试验。在实际机器人喷漆车间里进行反复的实践验证，根据反复实践不断改进喷漆机器人喷枪轨迹规划系统，才能最终设计出与实际工程密切结合的软件系统。

与国内、外技术水平对比分析

近年来许多学者对喷漆或其他表面制造工艺的自动化轨迹规划进行了深入研究，例如：Asakawa、Antonio、Heping Chen、Penin、Mizugaki、Takeuchi以及Prasad Narendra Atkar等人针对拓扑结构比较简单的表面进行了自动轨迹规划研究；取得了一些成果[2，3，4，5，6，7，8]。而对于复杂形面的工件，则需要把表面分割成几何和拓扑结构都比较简单的面片，但是很少有关于曲面分割的报道。Weihua Sheng等人[1]提出一种曲面分割方法，把三维自由曲面转化为二维多边形并分析相应的二维投影。但这种方法只能处理低曲率自由曲面，而且多边形不足以描述复杂自由曲面。Narendra Atkar[9]也提出一种分割方法，但只能适用于拉伸曲面。

适于复杂曲面的空气喷涂材料沉积图案的实验建模方法研究

针对神经网络方法和遗传算法在路程最短和时间最少的应用研究及程序实现计划，寻求喷漆机器人离线编程的方法，期望利用计算机自动寻找出能产生均匀漆膜厚度、最佳喷涂效果，并且路程最短和时间最少的喷枪运动轨迹。因此，利用喷漆机器人离线编程就是要最终生成一条可以控制机器人末端夹持的喷枪的运行速度、喷枪距离工件的高度、喷枪与工件喷涂点的位向关系的连续行走路线，即自动生成喷枪轨迹。

开展上述规划之前，一个首要和基础问题是如何建立油漆沉积率模型。具体工作包括如下步骤：

A、选定平面油漆沉积率的数学模型

根据具体的喷涂工艺方法，选定适合于该喷涂工艺方法的平面油漆厚度数学模型，确定模型函数中的待求参数变量。

B、以平面工件为喷涂对象，喷枪相对工件静止不动定点喷涂一短时间，获取平面工件单个图幅内油漆厚度分布，利用遗传算法进行漆膜厚度曲面的拟合。

C、适应复杂自由曲面喷涂油漆沉积率模型的建立

如图16所示，f(x，y,z)为工件的自由曲面，在某时刻t，喷枪G运行至自由曲面A点的上方hl处，hl为已知工艺要求距离，并且喷枪的方向与A点的法向相反。目的是要求解在该曲面上A点的某一邻近范围内的B点受到A点上方喷枪影响所附着的油漆厚度分布规律。

图16 以A点为中心的喷枪喷矩沉积到自由曲面f(x，y,z)的工况图

建立油漆可达性的判断准则

(i)判断待考察曲面上的任意B点与G点的连线GB与平面EF的交点F是否在平面椭圆图幅之内，当该条件满足时，可保证B点受A点喷涂影响才进行油膜厚度分析，否则退出程序；

(ii)判断O≤α<90°，否则转角太大喷枪喷出油漆不可达，也退出程序。α角的求取编程可参照公式(16)。

满足以上两条判据，进入下一步骤。

演算推导

采用曲率圆法可求得到B点实际获得油漆厚度：

①自由曲面喷涂油漆沉积率模型是面向复杂自由曲面的，当α=0°时，(7)式就是平面油漆沉积模型情况。因此，该模型较好的涵盖了工件为平面和自由曲面两种形式，比平面模型更符合实际，具有较好的适应性和适用性。

②当自由曲面是由具体的连续二阶可导函数形式表达的时候，曲率圆半径RB和圆心坐标OB可通过求函数在B点的曲率而得出，因此程序的编制很容易实现。

③在开发的CAD/CAM系统中，工件实体广泛采用的是三角网格模型的离散曲面表达形式。因此，更有现实意义的是将自由曲面油漆沉积率模型应用于这样的系统中。

D、实验研究

例1

以圆柱体侧面定点空气喷涂试验为例验证上述模型的有效性和实用性。进行了两部分试验。首先进行喷枪相对于平面工件不动，枪距d=200mm的喷漆试验（试验一），喷枪开关枪时间t=2.50s；保持工艺参数不变，然后进行喷枪相对于圆柱体工件不动，枪距d=220mm的侧喷试验（试验二），在正式进行侧喷试验二之前，记录下平面工件上图幅的长轴位置，使得圆柱体工件放置后的中心轴线或者侧面母线与椭圆图幅长轴平行，并保证喷枪中心正对圆柱体侧置后的最高母线的中间位置，即图17或图18中的A点，在调整时喷枪只是沿着铅垂方向上下运动，以获得最佳试验喷涂效果。圆柱体尺寸：Ф275mm×400mm，喷枪开关枪时间t=2.13s；待油漆完全干燥后，获得平面喷涂区域、圆柱体侧喷区域的漆膜厚度分布信息。图19是喷涂机器人喷漆试验图，图20是喷漆后工件，其中图19上部为平面样件，下部为圆柱体侧喷样件。

图17 圆柱体侧面喷涂特例的三维示意图           图18 圆柱体侧面喷涂特例二维投影图

从表1可以看出，应用圆柱体侧面定点喷涂作为特例在计算机上进行计算得到的理论值与实际喷涂测量结果是近似一致的，理论计算过程是可靠的，测试点最大误差小于4µm，总体均方误差小于0.6µm。由于试验过程中各种因素的干扰及测量点不能准确定位、测量仪器的测量误差，由此带来了一定的误差，该误差在容许范围内，从而验证了自由曲面空气喷涂油漆沉积率模型的正确性。

图19 喷涂机器人喷漆试验图                      图20 喷漆后工件

表1 圆柱体侧面喷涂特例验证油漆沉积率

例2

为了进一步讨论所建模型对于喷枪连续运动工况的有效性和实用性，在试验例l（二）的条件下，选取同规格圆柱体侧面，保持工艺条件不变，喷枪沿着圆柱体母线相对圆柱体工件的中心轴线以100mm／s的速度做直线运动，并且喷枪中心正对圆柱体中心轴线，继续对圆柱体侧面进行单行程喷涂试验。

圆柱体工件单行程喷涂后如图21所示。

图21 圆柱体侧面单行程喷涂试验的喷涂样件

对于图17圆柱体表面任意点B的油漆厚度，在喷枪定点喷涂的时候，由前面分析知道，其油膜厚度可以通过平面工件上对应F点的油膜厚度推导出来。

实际喷涂过程中，油漆自喷枪喷嘴喷出沉积在工件后，由于喷雾图形中部漆膜较厚，边沿较薄，喷涂时必须使前后喷雾图形互相搭接，也就是在喷枪两个相邻的行程中间的一部分区域内的点要被喷涂两次，它们的漆膜厚度是这两次喷涂结果的叠加。在示教编程系统中对喷枪路径以及相邻两条路径间的喷幅重叠宽度的确定都是依据经验进行的，如果采用本发明的模型则可以在计算机上模拟漆膜厚度分布，寻求出合理的喷枪运动路径及重叠宽度，从而使工件表面上得到均匀的漆膜厚度。因此进一步说明了自由曲面油漆沉积率模型建立的有效性和实用性。

例3

在以上试验基础之上，下面我们利用自由曲面油漆沉积率模型编制好程序，集成于现有的喷漆机器人离线编程软件中，以自由曲面工件——汽车保险杠为实例进行油漆厚度的仿真计算，导入系统离散化后的保险杠零件如图22所示，按照表2的工艺参数进行喷涂，喷涂后工件如图23所示，零件尺寸1495mm×395mm×320mm。在保险杠表面每隔100mm进行采样，共55个样本点，离线系统在采样点处自动生成相应的法向矢量后经过仿真计算可得到理论值。采样点的喷涂理论计算分布值以及实测分布值分别如图24、图25所示。

表2 喷涂工艺条件

室温              23℃

图22 离线编程系统中导入保险杠实体工件

图23 喷涂保险杠样件

图24 离线编程系统中计算的漆膜厚度分布图

图25 实际喷涂的漆膜厚度分布图

从图24、图25可以看出，喷枪按照图23所示的轨迹进行喷涂，油膜厚度在保险杠拐角处与中部区域相比偏薄。试验过程中，由于在保险杠的拐角处存在喷涂死角区域，即油漆不可达区域，机器人喷涂到该处的时候油漆不能全部沉积，导致在保险杠拐角处油漆厚度与其他区域相比明显偏薄。实际工程中，经常性的做法是在机器人自动化喷涂前对该部分进行局部预喷涂处理，以达到整个工件油漆厚度的均匀性和油漆色差的一致性。整个工件在55个采样点处的实测值与计算值的最大误差为1.937µm，误差均值为0.5717µm。可以看出，实测值与计算值是接近一致的。从而说明，自由曲面油漆沉积率模型可以完成对自由曲面工件喷涂的油漆厚度的预测，对于这样的CAD/CAM系统，同样可以应用。

研究小结

有待进一步研究的工作

（1）模型的算法和软件还需进一步调试。

（2）自由曲面沉积模型中的三角面片合并的工艺属性阀值准则的建立，需要考虑曲面重构的相关技术，同时需要进一步的试验。

与国内、外技术水平对比分析

目前，国内外对喷漆机器人油漆沉积率模型的研究，主要有：1）无限范围模型。如Antonio J K在：“Optimal Trajectory Planning Problems for spray coating（应用于喷涂领域的优化轨迹规划问题）”(IEEE International Conference on Robotics and Automation,USA:Atlanta,1993,p 2570-2577)（电气电子工程师协会：IEEE机器人与自动化国际会议，美国：亚特兰大，1993，2570-2577页）提出的属于无限范围模型的柯西分布模型，该模型认为仅当喷枪离工件表面上一点的距离趋于无穷大时，该点的漆膜生长速率函数值才为零，由于它们只适应喷枪垂直于工件表面的情况，故应用较少。2）有限范围模型。比如KLEIN A在‘‘CAD-based off-line programming of painting robots（基于喷漆机器人CAD导航的离线编程系统）”(Robotica，1987，5，p 267-271)（机器人，1987年第5期，267-271页）中所述的有限范围模型，它与无限范围模型的不同点在于：油漆喷炬在喷涂区域内形成类似圆台的漆膜，漆膜沉积率模型采用分段函数表示的形式，只要不在喷枪张角范围之内的那些工件表面点，其漆膜生长速率都为零。有限范围模型比无限范围模型更符合实际情况，因而由此建立的漆膜沉积率函数更加精确。但是这种模型也存在缺点，由于有限范围模型的漆膜生长速率函数对时间的积分只能通过数值计算的方法得到，因而相关的代价函数就不如采用无限范围模型所得到的代价函数来的光滑。这样，采用有限范围模型的喷枪最优轨迹规划问题就需要更多的计算时间。3）β分布模型。Arikan，M．A．Sahir Balkan等在“Process modeling，simulation，and paint thickness measurement for robotic spray painting（应用于喷漆机器人喷涂的工艺模型的建模、仿真和厚度测量）”(Journal of Robotic Systems，2000，17(9):479-494)（机器人系统学报，2000年17卷第9期，479-494页）所述的β分布模型，认为在圆形喷涂区域内形成的漆膜厚度服从β分布。由于该模型提供了方便的造型参数β，因此该模型被认为是一种较好的模型。4、椭圆双β模型。张永贵等人在“喷漆机器人空气喷枪的新模型”（机械工程学报．2006年42卷第11期，226-233页）所述的椭圆双β模型，是针对无限范围模型、有限范围模型及β分布模型基于沉积于平面工件的油漆图幅为圆形、喷炬在空间状态为圆锥体的假设，与实际生产中的应用情况不符而提出的模型。该模型认为在实际生产中，在垂直于喷枪轴线的平面上油漆图幅沉积于工件后形成一个椭圆形的漆膜分布区域。提出的模型与实际较吻合，但是主要仍然是以平面工件作为喷涂研究对象，且其模型只适用于空气喷涂这一喷涂工艺形式。

纵观上述的建模方法，都是基于喷枪相对工件保持不动喷涂平面工件的试验，测量平面工件油膜厚度分布数据后，通过拟合技术，获得该模型的具体表达式。采用喷漆机器人进行自动化涂装作业的一个主要目的就是要实现对待喷涂工件的表面附着沉积一个厚度均匀的高质量涂层。然而，以上模型都是以平面工件为研究建模对象，而实际待涂工业产品其外形丰富多样，千变万化，大都是具有自由曲面特征的表面。由于其表面曲率往往存在较大变化，将平面油漆厚度分布模型应用于自由曲面喷涂离线编程显然会带来较大误差。而且，他们展开的研究大都以油漆喷炬的空间分布状态是圆锥体的假设为前提或者仅仅适用于空气喷涂这一工艺形式。这显然对喷漆机器人离线编程也会带来误差。

基于预定任务的多目标优化模型研究

针对基于预定任务的多目标优化模型计划，建立优化过程的约束评估准则和闭环机制，并运用神经网络和遗传算法在路程最短和时间最少上进行应用研究。喷漆工艺是多目标优化问题，例如漆膜厚度均匀、喷漆用时等等。现代工业生产中，漆膜厚度的均匀，使漆膜表面质量的基本要求，也可以有效避免油漆浪费，对大规模喷漆生产时，可以减少成本，提高经济效益。喷漆用时的减少，可有效提高生产效率，给企业带来更高的利润。所以，合理设定工艺参数，可以使得漆膜厚度均匀又可以使得喷漆用时的减少，对于企业和工业发展起到很好的收益和影响。

喷漆工艺多目标优化数学模型

对于实际汽车喷涂作业，也会出现流挂、橘皮、附着力不良等涂膜缺陷，这些缺陷主要与环境条件、油漆黏度、油漆稀释度、底漆和中涂油漆的是否配套等有很大关系。这些问题，本文在实验部分，已有所考虑，严格按照行业标准执行。对于漆膜厚度均匀和喷漆用时的优化，主要对工艺参数进行优化。

喷漆多目标优化的数学模型可以表示为：

多目标优化遗传算法

为了实现多目标搜索的要求，产生均匀分布的近似Pareto最优解集，利用先进的多目标遗传算法NSGA-II，在NSGA的基础上加入了精英策略、密度值估计策略和快速非支配排序策略，这样可以提高搜索效率，保持种群多样性、防止优秀个体流失。

具体改进：

(1)利用无支配排序原则对种群个体进行非劣排序。

(2)采用了精英保留原则，保留优良个体。

(3)引入拥挤距离判断准则。

NSGA-II流程如图26所示。

基于先验偏好信息的喷漆工艺多目标优化

采用的算法步骤如下：

①针对汽车喷漆工艺质量要求的重要程度，确定两个目标函数的权系数；

②将多目标优化问题转化为单目标优化问题；

③利用Matlab软件仿真优化过程及结果；

④分析优化结果数据。

基于后验偏好信息的喷漆工艺多目标优化

首先，利用多目标遗传算法NSGA-II得到多目标优化问题均匀分布的近似Pareto最优解集，然后根据决策者给定的期望值和容许值对每个目标模糊化，得到相应的满意度值，即后验满意度，利用淘汰算法过滤掉不符合M-Pareto最优性的解，得到了包含具有代表性M-Pareto最优解的子集，最后由决策者从中选择满意的解。

大致过程分为三步：

(1)通过多目标优化算法，得到近似Pareto最优解集；

(2)根据近似Pareto最优解集的特点，建立代表性子集；

(3)根据代表性子集的特点，进一步确定满意解。

图26 NSCA-II流程

图27 后验满意度优化过程

两种优化算法结果比较分析

表3 两种优化结果对比

6)两种方法优化的比较

A.先验满意优化算法中，把多目标优化问题简化成单目标优化问题，按照决策者的偏好，利用语言值表示模糊重要性偏好信息，以1～9尺度法作为判断依据，选择两个目标函数的权值(0.83，0.17)，可以看出决策者对漆膜厚度的要求更高一些。

B．后验满意优化算法中，我们是先不考虑任何个人偏好，用多目标优化算法NSGA-II，两个目标函数在不干扰矛盾的情况下，尽量同时达到最小值，既可以使漆膜厚度方差最小又可以减少喷漆用时，提高生产效率。通过程序运算，得到了100组Pareto最优解，由于最优解众多，给决策者的选择带了一定的困扰，所以我们要做进一步的Pareto最优解缩减，利用淘汰算法，构造满意度函数，得到了33组Pareto最优解，决策者仍然不能容易地选择自己的满意解，所以需要进一步对33组Pareto最优解进行分类，通过模糊C均值聚类算法，可以得到三个聚类的代表子集，即3组最优解，这样，决策者就可以很容易地从3组最优解中，按照自己的偏好，选择符合自己要求的满意解了。

C．通过两种方法的优化结果我们可以很清晰地看出，先验满意优化方法由于偏好于漆膜厚度方差的最小化，和后验满意优化比较，先验满意度优化结果中，对喷漆用时的优化就比较不理想，而后验满意优化结果中，漆膜厚度方差和喷漆用时的优化比较理想。

通过比较两种方法对漆膜厚度方差和喷漆用时的优化可以看出，后验满意优化算法的结果比较令人满意，可以合理选择工艺参数，得到我们理想的喷涂效果。接下来将按照后验满意优化结果的工艺参数，通过实验验证我们的优化结果。希望可以达到我们理想结果，但实际生产中的各种因素，可能会导致喷涂效果等结果与优化的结果有所不同。

实验验证

对中涂漆膜厚度的期望值为35µm，允许偏差为5µm，则中涂漆膜厚应该在30-40µm之间。通过对漆膜厚度和喷漆时间数学模型的优化，按照优化得到工艺参数，应该得到的漆膜厚度为36.4-33.8µm之间。由于油漆的上漆率和具体实验条件不理想，实验得到中涂漆膜厚度为33.4µm，在中涂漆膜厚度允许范围内，基本与数学模型优化结果相符。

由于喷涂机器人在喷涂路径转折处有一定的延迟，所以喷漆实际用时为4.7s,但与数学模型优化得到4.2s基本相符。

按照数学模型优化汽车喷涂多目标函数得到喷涂的三个工艺参数，严格按照汽车喷漆的工艺规程和相应设备、油漆的选用标准，进行实验验证，结果与满意优化方法得到优化结果基本一致。

研究小结

有待进一步研究的工作

1)对于漆膜厚度优化问题，仍有很多工艺参数需要优化，比如：喷距、喷枪张角等。由于作者水平有限，优化的工艺参数较少，其他工艺参数均是按经验值确定的。

2)对于实际生产中，还有很多需要优化的问题，一般都是靠人们的经验确定工艺参数，所以，可以考虑多个优化问题，比如：流挂、附着力、喷漆用量等问题。

与国内、外技术水平对比分析

对于汽车喷漆行业，现有质量要求有：没有桔皮、光洁度、漆膜厚度均匀等。其它还有很多质量要求，例如：喷漆用时最少、漆膜厚度均匀及用漆量最少等等。对于喷漆工艺的有约束单目标优化问题，主要先利用罚函数法或Lagrange乘子法将带约束单目标优化问题转化为无约束单目标优化问题，再运用差分拟牛顿法求解。有些研究人员将喷枪轨迹和喷涂工艺的优化合二为一，但考虑的工艺参数较少，主要以轨迹优化为主，运用无约束梯度法进行优化。对于喷漆工艺的有约束多目标优化问题，有些研究人员直接运用带权无穷范数理想点法求解喷漆多目标优化问题，先分别求出各目标函数的极小值，作为理想值，然后再让各分量目标函数尽量逼近各自的理想值。在喷涂机器人喷枪路径的规划中，研究人员采用单目标遗传算法优化涂层厚度方差，仿真结果得到了很大改善。以平面或规则曲面作为对象的喷漆机器人喷枪规划方法已经逐渐成熟，Ramabhadran等人具体讨论了喷枪轨迹优化问题，用数值方法求解优化轨迹。但在喷枪轨迹规划中，主要考虑对喷枪速度的优化，其他的喷漆工艺参数均取自经验值，缺乏实际性，也没有考虑上漆率对喷漆效果的影响，所以本课题从喷漆的涂膜厚度均匀性和喷漆用时出发，建立关于喷漆工艺参数的优化模型，对相应的多目标函数进行工艺参数优化研究。

满意优化理论的应用研究

针对满意优化理论的应用研究计划，通过构建注塑工艺和质量指标之间的多维非线性预测模型，在过程工艺参数的扰动下，基于满意优化理论，系统能根据满意度要求实时自动调整多个工艺参数，优化综合质量指标。多目标综合满意度函数的权系数可以由实验数据或实时数据库通过熵值赋权法确定，减少了人为因素对于优化设计的影响。实验结果验证了该方法的有效性和实用性。

注塑工艺参数自适应控制系统的设计

以专家知识库作为数据基础，用人工智能系统作为模型支撑，结合模糊满意优化原理和自动调整规则，采用计算机控制技术构成的一种具有反馈通道的闭环结构的数字控制系统，结构如图28，主要有神经网络预测模块、满意度评价模块，自适应调整模块等三个部分组成。

图28 注塑工艺参数自适应控制系统原理图

多参数多目标满意控制模型

对注塑产品多目标质量的控制，可以分解成不同性能指标要求的求解过程，选用如下的多指标综合评价模型：

(1)问题设定：假定有n个评价对象，m个评价指标来描述对象的属性，用qij表示第j个对象的第i个指标值，其中i=l，2，…m，j=l，2，…n；

(2)首先根据质量指标的理想值和允许的边界值，求出单个质量指标的满意度。一维的满意度函数的种类很多，降半梯形函数形式简单，使用方便，本文的单目标满意度函数采用这种形式。其函数形式如下：

式中qimin=min{qij}，qimax=max{qij}；此处的qij表达q值越小满意度越大的情况，即qimin表示预设理想值，同时0≤sij≤1；

(3)确定指标的权重：对不同目标权系数进行赋值，假定权重向量w=(w1，w2，…wm)，wk表示指标k的影响权重；

(4)综合满意度函数：根据各指标的权重wk，通过加权线性和法计算出综合满意度，据此就可以对方案进行排序和择优，见式(2)

其中w1+w2++=1.0,0<wk<1,k=1,2,…,m。

综合满意度S可以作为满意优化解的一个指导，通过对性能指标的综合满意度评价函数的寻优，实现系统参数优化与控制。

影响权重的熵值确定方法

熵值法就是根据各指标传输给决策者的信息量的大小来确定指标权数的方法。某项评价指标的差异越大，熵值越小，该指标包含和传输的信息越多，相应权重越大。熵值赋权法确定权系数：

第一步：将各项指标数值进行归一化处理；

其中qij表示质量指标值，m评价指标，n个评价对象。

第二步：计算评价指标的熵值；

第三步：将熵值转换为反映差异大小的权值。

引入一组质量指标数据Q={qij|i=l，2，3，...n，j=l，2，...m}，由实验数据或实时数据库根据各质量指标的差异性就可以确定各个指标的影响权重，生成的权重系数没有考虑客户偏好，减少了人为因素对于优化设计的影响，较好的反映各指标对综合质量的影响大小。

多输入多输出BP神经网络预测模型的构建

(略）

基于参数化规则的自适应调整

参数化规则的设计集合了专家知识、经验规则和参数化规则的模糊获取方法，通过正交试验的方差分析确定各工艺参数对质量指标的贡献比例，对各因素的显著度进行排序，作为制定参数调整顺序的动态规则。通过研究专家知识和经验知识提供工艺参数调整方向和步长的经验规则，用参数化的形式予以标识。系统向自适应调整模块提出一个调整控制条件，当系统仿真预测结果不满足控制条件时，自适应调整模块继续滚动调整参数；当满足控制条件时，停止参数调整，同时保存并输出调整后参数结果。

设整个系统可以调整的参数有n个，分别是x1，x2，…，xn，这些参数按对指标的影响权重大小排序，即先粗调后细调。图29描述了基于满意控制原理调整参数x1的过程：

图29 工艺参数xi步进调整程式流程图

当参数化调整规则引入不同的控制条件，就可以使参数向不同的方向调整，达到不同的满意度要求。

基于参数化规则的自适应调整模块是用满意评价函数对神经网络模型预测的各指标的目标值进行满意评价，以确定调整控制策略，算法如下：

（1）当满意度条件{sij|sij>siM，i=1，2，…n}都同时满足时，则认为多个目标值都到达满意要求，可以进一步优化，转向第4步；

（2）当满意度条件{sij|sij>siM，i=1，2，…n}没有同时满足时，认为有目标值没有达到满意要求，调用自适应调整模块，步进调整各个工艺参数，转回第2步继续判断；

（3）根据各目标值的满意度值，用线性加权和法计算综合满意度So，在调用第2、3步判断后得到预测的综合满意度S’。如果S’>So，则令So=S’，同时保存调整后的工艺参数值。

（4）继续调用自适应调整模块，步进调整各个工艺参数，当满意度条件{sij|sij>siM，i=，2，…n}都同时满足时，且S’≤So时，终止自适应调整，认为工艺参数已经调整到最优。即可以调用调整后的工艺参数指导注塑成型生产。

基于多目标满意度要求的注塑工艺参数自适应控制系统，在注塑成型过程中，用户只要对制件提出各个目标体的质量要求，以及各个指标之间的影响权重，自适应控制系统即可自动调整相关工艺参数，保证最终制件的各质量指标达到满意，综合质量指标达到最优。

应用实例分析

以一个车用空调隔板的注塑工艺参数优化过程作为实例。如图30材料采用浙江宁波台甬工程塑料有限公司生产的ABS工程塑料。工件厚度大部分在1.5～2.0mm范围之间，属于薄壁件。纵向尺寸大(220mm)且正面为光滑平面，在制品成型很容易出现翘曲变形，因而在结构上增加了筋条，但在筋条处会引起沉降，出现凹痕，根据以上简要的结构及质量分析，这里选用与制件大平面垂直方向的翘曲量(warpage)和沉绛纹指数(%)(sink index)作为主要的质量研究目标。

图30 车用空调隔板3D造型图

该产品注塑成型工艺因环境的变化会有一定随机波动，质量指标翘曲量和沉降纹指数也可能发生变化。公司给出该产品质量的满意值qmin和允许的误差值qmax：翘曲q1min=0.3mm，q1max=0.5mm；沉降纹q2min=3.5%，q2max=4.5%。

实验一，由一位工厂注射工程师完成工艺参数调整。调整数据见表4。

实验二，运用神经网络预测模型和自适应调整算法完成工艺参数调整，控制系统结果输出界面如图31。

两个实验过程结果对比数据整理如表1，本实验中暂时只考虑调整4个比较重要的工艺参数，其余参数不变：模具温度70℃，充模时间1.5s，冷却时间35S。

表4 对比实验数据汇总表

图3l 参数自适应控制系统结果输出界面

由上两个实验数据的对比可以知道，工程技术人员人工调整需要5步；而用注塑成型工艺参数自适应调整系统，只要进行一次调整计算就可以完成所有的工艺参数的调整，而且两个质量指标都达到满意水平，简化和加快了参数优化调整过程。

研究小结

因可选设计与过程参数的大量组合，复杂的注射成型给满意优化过程带来诸多实用困难。这个问题将在本人申请的下一个国家基金课题做进一步深入的研究。

6R塑喷涂机器人运动学分析与本体结构设计

（1）研究情况

为使本研究开发的系统得到更好的应用，从我国国内各种企业的实际情况出发，开发研究符合我国国内中小企业实际情况的高性能、高稳定性、高精度、高性价比以及使用维修方便的喷涂机器人系统，满足国内众多企业不同层次用户对产品表面喷漆设备的实际需要。

通过对市场调研，参考国内外喷涂机器人的文献和资料的基础上，分析了工作对象、喷漆任务及性能要求，制定了喷涂机器人样机的总体设计方案，采用模块化设计思想，对个模块进行了详细的结构设计。并对喷涂机器人重要的零件进行了模态分析。主要内容如下：

1)通过对工作对象、喷漆任务及性能要求的分析，确定了喷涂机器人的参数要求，对手腕、手臂进行了布局设计、系统传动系统的设计，最后确定了整体方案的构型。

2)针对第二章所建立的喷涂机器人模型，建立了连杆坐标系简图，在此基础上，利用齐次坐标变换，采用D-H方法构建了运动学方程，通过正逆解数据验证，证明运动学方程的正确性，运用矢量积分法构造出喷涂机器人的雅可比矩阵，

3)采用模块化设计思想，对喷涂机器人手臂各模块进行了详细结构设计，确定了手臂结构材料及电机、减速器型号，轴承的选型，在Pro/E 4.0环境下绘制出了该喷涂机器人的整机模型图并进行了装配检测。对手臂端进行刚度分析，推导出刚度折算公式，在ANSYS环境下对喷涂机器人大臂、基座进行了模态分析。得出了振型图，为以后喷涂机器人本体优化奠定基础。

4)运用三次多项式插值法对关节进行了轨迹规划，对任意两点之间的轨迹生成和笛卡尔空间轨迹的生成进行了分析。

（2）研究小结

有待进一步研究的工作

1）本文进行了一些关键部件的模态分析，若能用ANSYS进行机器人整体模型合并装配，进行整体的模态分析各种工况的静力学分析，则必能为喷涂机器人进一步优化打下理论基础。

2）针对喷涂机器人轨迹规划的实时性，如能找出一种时间总体性能最优的轨迹优化算法更好

3）本文喷涂机器人模型为平面3R，用代数法对空间进行了分析，对灵巧度和灵活度进行了理论探索，还需画出轴截面灵活度示意图，用几何方法绘制末杆位子图。用几何方法绘制出了喷涂机器人的工作空间，下一步工作是，通过编程对6R喷涂机器人用解析法绘制其包络空间。

与国内、外技术水平对比分析

喷涂机器人在国外的使用可以追溯到20世纪中叶。较早运用该技术的有美国的minhit公司、德国的hatel公司、美国的fudge公司等，它对机器人喷涂业和印刷业的发展产生过深远的影响，当时使用的是mk的h16机器人，采用的是气体和液体相结合的流量控制系统。我国喷涂机器人技术起步较晚，但近年来也有了很大的发展。目前，我国研制的机器人己达到了工业应用水平。现在，国家更加重视机器人工业的发展，越来越多的企业和科研人员投入到机器人的开发研究中。1986年，我国在“七五”计划中把机器人列为国家重点科研规划内容，在沈阳建立了全国第一个机器人研究示范工程，全面展开了机器人基础理论与基础元器件研究。十多年来，相继研制出示教再现型的搬运、点焊、弧焊、喷涂、装配等门类齐全的机器人。1987年，我国的“863”计划将机器人方面的研究列入其中。目前，我国从事机器人的应用开发的主要是高校和有关科研院所。最初我国在机器人技术方面的主要目的是跟踪国际先进的机器人技术，随后，我国在机器人技术及其应用方面取得了很大成就。1993年，北京自动化研究所研制的喷涂机器人，北京机械工业自动化研究所研制出大型龙门式仿形喷涂机器人，长春客车厂采用该机器人对火车客车厢体进行喷涂；在原有PJ-1型电液伺服喷涂机器人的基础上，又研制开发了PJ系列大中小五种类型电液伺服喷涂机器人和EP系列电动喷涂机器人天津大学则对某型发动机进气道狭小腔体内的喷涂开发了喷涂机器人，哈尔滨工业大学历经20余年的基础理论与研究，已开发管内补口喷涂作业机器人。浙江大学自行研制开发的液压喷涂机器人可以适应复杂的喷涂作业，上海交通大学，天津大学，南京理工大学等都开发出了喷涂机器人样机，有些已少量投入实际应用，机械工业自动化研究所机器人工程中心在喷涂机及自动喷涂线的开发与应用方面作了大量研究与实践工作。1987年，前航天部组织哈尔滨工业大学和北京实验工厂等单位联合研制成我国第一台装有揉性手腕的喷漆机器人，使国产喷漆机器人的技术水平进一步提高。该机型号为HRGP-1，曾在1987年6月北京举办的中国第一届国际机器人及仪器仪表展览会”上参展并获得好评，其缺点是尺寸大，喷涂对象单一，需要根据具体的生产现场设计，难以成商品。但对于具有较大柔性的适应于多品种的小批量生产的数控喷涂机器人的开发尚在研究阶段，由此可见，国内喷涂机器人开发技术仍处于逐步研究完善的阶段。

结论

该研究取得了以下成果：

①研究并实现了自动工艺轨迹生成的计算机辅助软件通用技术，包括三维模型图形处理、对象交互选取技术、几何计算模块开发、工艺轨迹自动生成的多过程框架结构等方面。

②提出并实现了一种新的基于喷漆的曲面分割方法。该方法基于零件CAD三角网格模型和油漆沉积模型，首先通过初步分割得到能实现油漆均匀覆盖的面片；接着考虑油漆消耗，判断是否需要对孔洞等障碍区域进行喷涂；最后是综合考虑循环加工时间、沉积图案类型（光栅型和螺旋型）、轨迹生成等因素的基于避障分割方法。

③研究并实现了喷漆自动工艺轨迹生成技术。结合基于喷漆的曲面分割方法，所研究技术能对曲面或面片自动采用合适的轨迹图案类型（光栅型或螺旋型）并生成轨迹；基于改进的包容盒路径生成算法，能自动生成包含合理喷枪位置、喷枪方向、喷枪速度等参数的光栅型轨迹。

④剖析了油漆沉积率模型的现状及存在问题，为自由曲面油漆沉积率模型建立提供理论依据。提出以试验建模与拟合技术为主要建模手殷，对平面工件进行定点喷涂和单行程试验，获得喷漆区域的油膜厚度数据作为建模的试验依据。

⑤构建出适应复杂自由曲面的油漆沉积率模型，从平面油漆沉积率模型入手，利用曲率圆法建立自由曲面表面某点处的切平面与该点上的最大漆膜厚度附着假想平面之间夹角和曲率之间的联系，得到实际厚度公式，将遗传算法模型代入曲率圆法构建的自由曲面模型，从而为实现喷漆机器人适用于自由曲面工件喷涂提供理论和算法实现依据。

⑥根据实际生产情况、汽车行业的涂膜质量标准和提高喷涂效率的要求，综合考虑汽车喷漆漆膜厚度方差和喷漆用时两个优化问题，建立汽车喷漆漆膜厚度方差和喷漆用时的数学模型。

⑦根据目标函数期望值，构造满意度函数，利用淘汰优化算法，得到满意度值较高的M-Pareto最优解；如果最优解仍然较多，可利用模糊C均值聚类法，得到最优解，决策者可以根据自己的偏好信息，确定满意解。

⑧根据数学模型优化得到的工艺参数，通过实验验证得到的漆膜厚度和喷漆用时基本符合数学模型优化结果，验证了优化算法的有效性，为实际生产中，工艺参数的选择起到了一定的指导作用。

⑨提出了一种注塑工艺参数自适应控制系统的设计方法，在过程工艺参数的扰动下，基于满意优化理论，系统能根据满意度要求实时自动调整多个工艺参数，优化综合质量指标。多目标综合满意度函数的权系数可以由实验数据或实时数据库通过熵值赋权法确定，减少了人为因素对于优化设计的影响。实验结果验证了该方法的有效性和实用性。

- 7参考文献

- 郭武.喷漆机器人的功能，选型及应用[J]．机器人技术与应用，1990，12(6):54～59

- 李刚．德国bergerlahr喷涂机器人[J]．机电一体化，2006(2)：86．

- 孙立宁．机器人技术国内外发展状况[J]．国内外机电一体化技术，2006，5(4):29～4．

- 张铁，谢存禧．机器人学[M].广州：华南理工大学出版社，2008

- 张春生.喷涂机器人应用及发展策略[J].机器人技术与应用．1994，3：22～26

- 杨志永，张大卫，吴军．喷涂机械手优化设计及其计算扭矩控制[J]．机床与液压2003，5：52～55

- 梅江平，杨志永，张大卫．喷涂机器人尺寸优化设计与控制系统总体规划[J].组合机床与自动化加工技术2006，．10:62～64

- 张春生，喷涂机器人应用及发展策略[J].机器人技术与应用．2006，3:22～26.

- Paden    B.Kinematics    and    Control    Robot Manipulators[D]:[Ph.Dthesis].Califomia:Depar-tment of Electrical and Computer Sciences,University.of Califormia,Berkeley,1986

- Hunt K.H.Kinematic Geometry of Mechanisms[M].Oxford:Oxford University Press, 2006。

- 罗均，吕恬生，梁庆华．缆索涂装机器人喷涂机构的设计[J].机械设计．2005，1：27～28

- 杨志永，张大卫，吴军.喷涂机械手优化设计及其计算扭矩控制[J].机床与液压2003，5：52—55

- 冯川，孙增圻．机器人喷涂过程中的喷炬建模及仿真研究[J].机器人，2006,25(4)：353--358

- 蓝朴森，黄善钧，罗绍维等．喷漆机器人，哈尔滨工业大学，涂料工业．1990：24

- Weihua Sheng,Ning Xi,Heping Chen,Yifan Chen and Mumin Song.“Surface Partitioning in Automated CAD-Guided Tool Planning for Additive Manufacturing". Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ Intl.Conference on intelligent Robots and Systems,Las Vegas,Nevada,USA,October 2003,pp.2072-2077

- N.Asakawa and Y.Takeuchi,“Teachingless Spray-painting of Sculptured Surface by an Industrial robot,"in Proc.IEEE Int.Conf.Robot. Autom.,Albuquerque,NM,Apr.1997,pp.1875-1879.

- Antonio J K,Ramabhadran R,Ling T L.“A Framework for Trajectory. Planning for Automated Spray Coating".International Journal of Robotics and Automation,1997,12(4):124-134.

- Heping chen.“A General Framework for Automaed CAD-guided Optimal Tool Panning in Surface Manufacturing".Ph.D dissertation.Michigan StateUniversity,2003.

- Y.Takeuchi,D.Ge,and N.Asakawa.“Automated Polishing Process with a Human-like Dexterous Robot",in Proc.IEEE.Int.Conf.Robot.Autom., Atlanta,GA,1993,pp.950-956.

- Y.Mizugaki,M.Sakamoto,and K.Kamijo,“Fractal Path Application in a Metal Mold Polishing Robot System", in Proc.5th Int.Conf.Adv.Robotics, Pisa,Italy,Jun.1991,pp.431-436.

- Y.Takeuchi,D.Ge,and N.Asakawa,“Automated Polishing Process with a Human-like Dexterous Robot,"in Proc.IEEE Int.Conf.Robot. Autom.,Atlanta,GA,1993,pp.950-956.

- Prasad N.Atkar,Aaron Greenfield,David C.Conner,HowieChoset and Alfred A.Rizzi,“Uniform Coverage of Automotive Surface Patches".The International Journal of Robotics Research,Vol.24,No.11,November 2005,pp.883-898.

- Prasad Narendra Atkar.“Constrained Controlled Coverage of Surfaces

- Embedded in Three Dimensions".Ph.D.dissertation.Carnegie Mellon

- University,2005.

- Ramabhadran R,Antonio J K.(1996),Planning Spatial Paths.for Automated Spray Coating Applications[C].IEEE International Conference on Robotics and Automation,USA:Minneapolis,pp.1255-1260.

- Ramabhadran R,Antonio J K.(1997),Fast Solution Techniques for a Class of Optimal Trajectory Planning Problems with Applications to Automated SprayCoating[J].IEEETransactionsonRoboticsandAutomation,13(4),pp.519-530.

- Asakawa,Naoki；Takeuchi,Yoshimi.(1997),Teachingless spray-painting of sculptured surface by an industrial robot[C].Proceedings-IEEE InternationalConferenceonRoboticsandAutomation,vol.3,pp.1875-1879.

- Antonio J K.,1993.Optimal Trajectory Planning Problems for spray coating[C].IEEEInternationalConferenceonRoboticsandAutomation,USA:Atlanta,pp．2570-2577.

- Zaki,A.,Eskander,M.(2000),Spraypaintingofageneralthree-dimensional surface[C].IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems.vol.3,pp.2172-2177.

- Arikan,M.A.Sahir Balkan,Tuna.(2000),Process modeling,simulation,and paint thickness measurement for robotic spray painting[J].Journal of Robotic Systems,17(9),pp.479-494.

- T.Balkan and M.A.S.Arikan.(1999),Modeling of paint flow rate flux for circular paint sprays by using experimental paint thickness distribution[J]. Mechanics Res Commun,26(5),pp.609-617.

- Heikki Hyotyniemi.(1994),Minor Moves-Global Results:Robot Trajectory Planning[C].Proceeding of the IEEE International Conferenee on Robotics&.Automation,SanDiego,California,May1994.CAP:IEEE,vol.3,pp.2570-2577.

- ZHANG Yonggui,HUANG Yumei,GAO Feng,et al.(2006),New model for air spray gun of robotic spray-painting[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,42(11),pp.226-233.

- Sheng W H, Xi N,Chen H P.(2003),Suface partitioning in automated CAD guided tool planning for additive manufacturing [C].IEEE/RSJ International Conference On Intelligent Robots And Systems,USA:Las Vegas,pp.2072-2077.

- Pichler,Andreas,Vincze,Markus,Andersen,Henrik.(2002),A method for automatic spray painting of unknown parts[C].Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation,vol.l,pp.444-449.

- Sheng,W.;Xi,N.;Song,M.;et al.(2000),Automated CAD-guided robot path planning for spray painting of compound surfaces[C].IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems,vol.3,pp.1918-1923.

- Chen,Heping;Xi,Ning;Wei,Zhouhua;etal.(2003),Robottrajectory integrationforpaintingautomotivepartswithmultiplepatches[C]. Proceedings-IEEEInternationalConferenceonRoboticsandAutomation,vol.3,pp.3984-3989.

- Sheng W H,Chen H P, Xi N,Tan J D.(2004),Optimal tool path planning for compound surfaces in spray forming processes[C].IEEE International Conference on Robotics and Automation,USA:New Orleans,pp.45-50.

- Sheng W H,Chen H P,Xi N.(2005),Tool path planning for compound surfaces in spray forming processes [J].Automation Science and Engineering,2(6),pp.240-249.

- Heping Chen.(2003),A general framework for automated cad-guided optimal tool planning in surface manufacturing[D].Michigan:Department of Electrical and Computer Engineering,Michigan State University,USA.

- Chen Heping,Xi Ning,Chen Yi.(2003),Cad-guided spray gun trajectory planning of free-form surfaces in manufacturin [C].Journal of Advanced Manufacturing Systems,vol.2(6),pp.47-69.

- Conner,DavidC.Atkar,PrasadN.Rizzi,AlfredA.,etal.(2002), Development of deposition models for paint application on surfaces embedded in IR3 for use in automated path planning[C].IEEE InternationalConferenceonIntelligentRobotsandSystems,Lausanne,Switzerland,vol.2,pp.1844-1849.

- Chen H P,Xi N,Sheng W H,Chen Y F.(2004),Optimal spray gun trajectory planning with variational distribution for forming process [C].IEEE International Conference on Robotics and Automation,USA:New Orleans,pp.51-56.

- Department of Mathematics of Tongji University.(1996),Advanced Mathematics(1)[M].Beijing:Advanced Education Press.(Fourth edition).

- G Taubin.(1995),Estimating the tensor of curvature of a surface from a polyhedral approximation[C].In:WEL Grimsoned.Proceedings of the Fifth International Conference on Computer Vision,Los Alamitos:IEEE Computer Society Press,pp.902-907.

- 刁训娣，赵德安，李医民，喷漆机器人喷枪轨迹设计及影响因素研究[J].机械科学与技术2004(4):396～398．

- 王焱，赵德安．喷漆机器人喷枪最优轨迹规划的研究[J]．江苏理工大学学报2001.22(5):55～59.

- 陈伟，赵德安，汤养，自由曲面喷漆机器人喷枪轨迹优化[J]．农业机械学报2008.39(1):147～150．

- 赵德安，陈伟，汤养．基于遗传算法的喷涂机器人喷枪路径规划[J]．中国机械工程 2008.16(7):777～779．

- Antonio J K,Ramabhadran R,Ling T L.A Frame-work for Tajectory Planning for Automated Spray Coating[J].International Journal of Robotics and Automation,

- 1997.12(4):124～134.

- Balkan,T.,Arikan M.A.S.,Surface and Process Modeling and off-line Programming for Robotic Spray Painting of Curved Surfaces[J].CDROM Proceedings of the ASME 1999 Design Engineering Technical Conferences,Paper No.DETC991DAC-8662,Las Vegas,USA,September 1999.12~16.

- Antonio J K.Optimal trajectory planning problems for spray coating[J].A Proc.1994 IEEE International Conference on Robotics and Automation,1993:2570～2577.

- 周标，邓小雷．CAE技术结合正交实验法分析注塑工艺参数对翘曲的影响[J].轻工机械，2008，(06)：23-26

- 王德翔，刘来英，李德群.基于人工神经网络技术的注塑成型工艺参数优化[J].模具技术，2001，(06)：1-4

- 王利霞，基于数值模拟的注塑成型工艺优化及制品质量控制研究[D]．郑州大学，2003

- 马斌.虚拟注塑成型系统开发关键技术研究[D]．上海交通大学，2007

- 姚新胜，满意优化原理及其在机械工程领域中的应用研究[D].成都：西南交通大学，2002

- 朱金辉，注塑过程中的制品质量控制智能系统的研究[D]．广州：华南理工大学，2002

- Prasad K.D,V.Yarlagadda.Development of an integrated neural network system for prediction of process parameters in metal injection moulding [J].Journal of Materials Processing Technology,130-131(2002)315-320

- Xiaoping Liao,Hongmei Xie,Adaptive adjustment of plastic injection processes based on neural network[J].Journal of Materials Processing Technology,187-188(2007)676-679

- 项勇，李海凌．设计方案优选中的离差最大化及熵值法[J].西华大学学报（自然科学版），(2006)01:66-68