附件 3：采购需求

一、项目概况

广西中医药大学百年乐制药有限公司袋泡茶、汤料包生产车间升级改造及认证服务项目（编号：BNL-2026-JZT-010）采购

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

说明：

1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，投标人请以详细、正确的参数另做附件。

2.如投标人的投标产品或服务存在侵犯他人知识产权或者专利权的行为，应承担相应法律责任。

3.▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 序号 | 工程项目 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ▲净化结构安装 |  |  |  |  |
| 1 | 机制彩钢板隔墙 | 彩钢20G真金夹芯，双面0.426mm白灰 彩板，双面平板，双面复膜 | m² | 37 |  |
| 2 | 机制彩钢板吊顶 | 彩钢20G真金夹芯，双面0.376mm白灰 彩板，双面平板，双面复膜 | m² | 104 |  |
| 3 | 安装连接五金及固件 | 彩钢板隔墙辅材及配件 | m² | 141 |  |
| 4 | 槽铝 | L50*0.8mm | m | 96 |  |
| 5 | T字铝 | 6*8T | m | 12 |  |
| 6 | 角铝 | 25*25*0.8mm | m | 30 |  |
| 7 | 厚角铝 | 38*38*3.0mm | m | 24 |  |
| 8 | 铝合金内圆弧 | 0.75mm,本色，含底座 | m | 68 |  |
| 9 | 内三通 | 0.75mm,本色 | 个 | 18 |  |
| 10 | 门封/堵头 | 0.75mm,本色 | 个 | 48 |  |
| 11 | 花兰 | 10# | 个 | 45 |  |
| 12 | 吊顶固定片 |  | 片 | 45 |  |
| 13 | 吊筋 | 10# | m | 120 |  |
| 14 | 板材密封胶 |  | m² | 141 |  |
| 15 | 铝合金外框彩钢板三开洁 净门(物料口) | 1600*2100mm,含双门料、五金件、锁 具 | 樘 | 3 |  |
| 16 | 铝合金外框彩钢板双开洁 净门 | 1600*2100mm,含双门料、五金件、锁 具 | 樘 | 4 |  |
| 17 | 铝合金外框彩钢板单开洁 净门 | 900*2100mm,含双门料、五金件、锁具 | 樘 | 5 |  |
| 18 | 铝合金外框固定密封窗 | 1500*1000mm,5mm厚钢化白玻璃 | 扇 | 3 |  |
| 19 | 铝合金边框挡鼠板 | 1000*600*50mm | 张 | 6 |  |
| 二 | ▲车间配套 |  |  |  |  |
| 1 | 外鞋更鞋柜 | 550*600,50mm厚，双层 | m | 4.5 |  |
| 2 | 挂衣钩 | 1000mm | 套 | 4 |  |
| 3 | 自动感应手消毒器 | 容量3000ml,适用75%的医用酒精/次氯酸/新洁尔灭 | 台 | 2 |  |
| 4 | 自动感应式给皂器 | 容量1000ml,插电/电池两用款 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高速干手器 | 1800w,冷热风切换 | 台 | 2 |  |
| 6 | 臭氧发生器 | 壁挂式臭氧机，15g/h,220v | 台 | 6 |  |
| 7 | 手工洗手池 | 600*600*800mm,单盆 | 张 | 2 |  |
| 8 | 闭门器 | 90°定位款，中号 | 套 | 8 |  |
| 9 | 车间铭牌 | 220*400mm、300*600mm | 张 | 26 |  |
| 三 | ▲电器照明安装 |  |  |  |  |
| 1 | LED净化平板灯 | 1200*300mm,48w,净化专用亮美聚同等品牌 | 盏 | 14 |  |
| 2 | 石英灭菌灯(定制加高) | 105mm,20w,304不锈钢支架带底盒 | 套 | 3 |  |
| 3 | 排气扇 | 370*370顶吸款，220v120w | 个 | 11 |  |
|  |  | 300*300顶吸款，220v80w | 个 | 3 |  |
| 4 | 自带电源应急照明灯 |  | 盏 | 10 |  |
| 5 | 应急疏散指示标志灯 |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 单联双控开关 | 规格：10A,220V | 个 | 12 |  |
| 7 | 5孔检修插座 | 规格：10A,220V | 个 | 22 |  |
| 8 | DIM强电线缆敷设 | 铜芯线：阳工(ZRBV),规格：2.5mm² | 100m | 5 |  |
|  |  | 铜芯线：阳工(ZRBV),规格：1.5mm² | 100m | 3 |  |
|  |  | 线管：联塑/金牛#20 | m | 150 |  |
|  |  | 线管：联塑/金牛#25 | m | 50 |  |
|  |  | 电布、轧带、线耳、接地线 | 项 | 1 |  |
|  |  | 配电箱、空开 | 项 | 1 |  |
|  |  | 安装人工费 | 项 | 1 |  |
| 9 | 给排水安装 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | ▲净化结构安装 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面修复 | 翻新车间内破损乳胶漆墙面 | 项 | 1 |  |
| 五 | 其他设施费 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 |  | m² | 200 |  |
| 2 | 完工保洁 |  | m² | 200 |  |
| 六 | ▲代用茶、汤料包生产许可认证咨询费 | 全套文件编制，各种记录，表格等申请资料网上申请，管理培训，资料标准、协调有关部门等及现场布置整改，出施工要求方案 | 项 | 1 |  |

商务要求

| 项目 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | ▲整体工程免费质保期不少于 2 年（净化结构、空调系统关键设备质保期不少于 3 年）。 |
| 报价说明 | 报价为采购人指定地点的交付价格，包括但不限于： 1）所有工程材料、设备、人工费用； 2）运输、装卸、安装调试、检测、验收费用； 3）培训、售后服务、质保期内维修养护费用； 4）保险、税费等。 |
| 售后服务要求 | ▲1）施工完成后提供完整的竣工图、设备操作维护手册； 2）为采购方提供操作、维护培训，确保相关人员能独立使用； 3）故障响应：1小时内响应，6小时内到达现场。 |
| 交付时间 | ▲自合同签订之日起30日历日内完成全部改造并提交申报食品生产许可（SC证）材料。现场核查的受理、排期及最终通过时间以监管部门实际流程为准，不视为乙方工期延误。供应商须确保一次性通过现场核查；若核查过程中监管部门提出整改意见，供应商仍须负责将整改项落实到位，直至取得食品生产许可证，相关费用已包含在合同总价中，采购人不另行支付。 |
| 交付地点 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司。 |