附件3

服务采购需求

本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，非实质性条款负偏离允许1项。

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务名称 |  | 参考 | 数量 单位 | 项目要求及服务参数需求 |
| 1 | 涡旋混匀仪 |  | 四亿/ CubicB、其林贝尔/vortex 5、碧云天/BeyoVortex或其他同等以上品牌型号 | 3台 | 1.操作模式：连续/点动操作 2.振荡方式：圆周 3.▲轨道直径：6毫米 4.▲速度范围：0-3000转/分 5.速度显示：刻度 6.无刷电机和坚固的铁/铝铸件底座 7.低工作电压（12V），全面保护 8.完美的动平衡设计，可消除混匀时的晃动 9.具有不同可互换配件，满足各种应用 10.电源通过 CE、cULus、CCC、SAA 和 FCC 认证 11.允许的环境温度：5-40℃ 12.允许相对湿度：80%RH： 13.防护等级符合 DIN EN 60529：IP21 14.电压：100-240VAC 15.功率：36w 16.频率：50/60Hz 17.尺寸（宽 x 高 x 深）：107x146x166mm 18.重量：3kg |
| 2 | 掌上离心机 |  | - 四亿/ ETmini、 - 赛维尔/MC5000、 - 碧云天/BeyoFuge或其他同等以上品牌型号 | 3台 | 1. 转子承载量：0.2/0.5/1.5/2.0mL 离心管x 6，0.2mL PCR管 x 16，0.2mL PCR 8联管 x 2 2.▲最高转速[rpm]：5400 3. 最大相对离心力[xg]：2000 4. 运行模式：连续运行 5. 驱动电机：直流电机 6. 低噪音运行：≤50分贝 7. 低工作电压和开门制动系统，安全性高 8. 封闭式设计降低了液体溅入设备的风险 9. ▲优异的动平衡，即使转子两侧不平衡也能保持稳定运行 10.▲卡入式设计无需工具即可轻松更换转子 11. 配备2个转子及适配器 12. 输入：100-240VAC，50/60HZ 13. 输出：24VDC, 2A 14. 尺寸：6.9”x 5.5” 15. 重量：1.85kg |
| 3 | 电动移液器 |  | Eppendorf/Xplorer、赛多利斯/Picus® 2 、Rainin/E4 XLS+或其他同等以上品牌型号 | 3支 | 1.功能特点 1.1.功能在选项盘上，操作方便，一目了然，功能模式可直接通过选项盘选择 1.2.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 1.3.创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动 1.4.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 1.5.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 1.6.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 1.7.人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 1.8.人体工程学设计，重量轻（约158g），平衡性好 1.9.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电 1.10.可与移液管理系统组合使用，进行无线数据交换，从而实现液体管理、移液过程记录、移液群组管理等功能。 1.11 规格：5-100µl |
| 4 | 小型电泳槽(4胶) |  | - 道一/ PES-5/40、北京六一/DYCZ-MINI4、北京君意/JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 | 1套 | ▲1.凝胶数：1-4 2.手灌胶：使用玻璃板灌制 3.凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 4.玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 5.2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 6.4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 7.SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） .尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 9.重量（kg）：1.0kg |
| 5 | 转印模块(无槽) |  | - 道一/TB-5、 - 北京六一/DYCZ-40C - 、北京君意/JY-ZY5或其他同等以上品牌型号 | 1套 | 1、▲可同时转印2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印; 2、近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印; 3、清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向; 4、蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量; 5、缓冲液要求:1000ml; |
| 6 | 移液枪（0.1-2.5 ul） |  | - Eppendorf /Research plus、BRAND /Transferpette® S、Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 | 5支 | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 0.1-2.5 ul |
| 7 | 移液枪（10-100 ul） |  | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 | 5支 | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 10-100 ul |
| 8 | 移液枪（0.5-10 ul） |  | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 | 5支 | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 0.5-10 ul |
| 9 | 移液枪（100-1000 ul） |  | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 | 5支 | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 100-1000 ul |
| 10 | 滚筒洗衣机 |  | - 小天鹅/TD10V628T、 - 美的MG12L5PROMAX、 - 松下XQG100-F1RD3或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 1、脱水转速：1200转/分钟；2、洗涤容量：10-20kg;3、抗菌类型：银离子除菌；4、能效等级：一级能效 |
| 11 | 冷藏冷冻保存箱 |  | - 美菱/YCD-EL300、 - 海尔HYCD-469、美的HYCD-469或其他同等以上品牌型号 | 2台 | 1、规格：立式，有效容积≥300升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。 2、▲功率：额定功率≤260W。 3、精确控温：微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定。 4、▲保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达≥80mm；冷冻门体厚度达≥90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到≥100mm。 5、▲制冷系统：采用名牌压缩机及风机，双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行，节能环保，制冷效果佳；冷藏室风冷，冷冻室直冷。 6、温度显示：高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 7、▲保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 8、▲箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，满足不同物品置放，易于清擦；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。 9、安全防护：门体带暗锁设计，可加配锁扣增加外挂锁。 10、报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。 11、▲测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便用户测试使用。 12、服务保障：省内有维修网点，维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 13、制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证。 14、保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。 |
| 12 | 微量冷冻离心机 |  | - 瑞沃德M1324R、 - 湖南可成GTR116C、美菱CT-G185R或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 1、最高转速不低于15,800rpm；最大离心力不低于23,444× g；最大容量：10x 5 mL 2、不少于10档加速度升降设置，满足不同样本的梯度离心需求 3、单独的瞬时离心按键，按住即可根据所需转速离心，可连续离心 4、独特双散热系统，保证最高转速下的样本稳定离心 5、离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖。 6、具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 7、转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高 8、所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟) 9、触摸操作与按键相结合，简化操作 |
| 13 | 单通道电子移液器 |  | - BRAND/Transferpette® electronic、 - Sartorius / Picus® 2、 - Hirschmann/Labopette®或其他同等以上品牌型号 | 1支 | 1.TUV人体工程学认证 2.独立可调节指托 3.操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作 4.▲五项实用操作程序: – Pipetting (移液模式) – Reverse pipetting (反相移液模式) – Mixing (混合模式) – GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)：1000 μl （不含）以下型号 – Dispensing (连续分液模式) 5.下半支无需额外拆卸可 121 °C 高压湿热灭菌 6.一次充电可用于4000次移液 7.电池再生功能 8.▲Easy Calibration 易校准技术 9.规格2- 20 µl |
| 14 | 多通道电子移液器 |  | - BRAND/Transferpette®-8 electronic、Sartorius / Picus® 2 8道、 - Hirschmann/Labopette®electronic或其他同等以上品牌型号 | 1支 | 1.TUV人体工程学认证 2.独立可调节指托 3.操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作 4.▲五项实用操作程序 – Pipetting (移液模式) – Reverse pipetting (反相移液模式) – Mixing (混合模式) – GEL-Electrophoresis (胶电泳模式) – Dispensing (连续分液模式) 5.下半支可 360° 自由旋转 6.下半支无需额外拆卸可 121 °C 高压湿热灭菌 7.独立的吸头锥和密封圈 8.阶梯式吸头脱卸装置显著减少去除吸头的耗力 9.一次充电可用于4000次移液 10.电池再生功能 11.▲Easy Calibration 易校准技术 12.规格50 - 1250 µl |
| 15 | 离心机 |  | 四亿/ ETmini、 赛维尔/MC5000、 碧云天/BeyoFuge或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 技术参数 1. 转子承载量：0.2/0.5/1.5/2.0mL 离心管x 6，0.2mL PCR管 x 16，0.2mL PCR 8联管 x 2 2. ▲最高转速[rpm]：5400 3. 最大相对离心力[xg]：2000 4. 运行模式：连续运行 5. 驱动电机：直流电机 6. 低噪音运行：≤50分贝 7. 低工作电压和开门制动系统，安全性高 8. 封闭式设计降低了液体溅入设备的风险 9. ▲优异的动平衡，即使转子两侧不平衡也能保持稳定运行 10. ▲卡入式设计无需工具即可轻松更换转子 11. 配备2个转子及适配器 12. 输入：100-240VAC，50/60HZ 13. 输出：24VDC, 2A 14. 尺寸：6.9”x 5.5” 15. 重量：1.85kg |
| 16 | 涡旋混匀器 |  | - 四亿CubicD、 - 广东安胜/V8、 - 苏州捷美/MixPlus或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 技术参数 1.操作模式：连续/点动操作/定时操作 2.振荡方式：圆周 3.▲轨道直径：6毫米 4.▲速度范围：400-3000转/分 5.▲速度显示：LED液晶显示 6.无刷电机和坚固的铁/铝铸件底座 7.低工作电压（12V），全面保护 8.完美的动平衡设计，可消除混音时的任何晃动 9.具有不同可互换附件的各种应用 10.电源通过 CE、cULus、CCC、SAA 和 FCC 认证 11.允许的环境温度：5-40℃ 12.允许相对湿度：80%RH 13.防护等级符合 DIN EN 60529：IP21 14.电压 ：100-240VAC 15.功率 ：36W 16.频率 ：50/60Hz 17.尺寸（宽 x 高 x 深）：107x146x166mm 18.重量 ：3kg |
| 17 | 60L柱式光生物反应器 |  | 温州光语/GY-23ZZ-60L、 辽宁科恩/KE60LZS、 藻金/ ZJZS60L-01或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 1.有机玻璃材质，容量60L，外尺寸为直径300mm，高度1米 2.采用塑料材质电箱，尺寸为380m*280m*130m，内部安装控制电路，电性能:AC220V，可24小时 运行，使用环境:建议室内使用 3.外置三面LED光源，亮度可调，可定时控制开和关 4.外置射流管+进气口，用于液体搅拌 5.数显温控加热系统配加热棒，保持恒温，供电电压AC220V，功率200W |
| 18 | 真空控制器 |  | 爱科/ VC4000、 莱宝/ center one、 大龙/VC100或其他同等以上品牌型号 | 4台 | 额定电压：交流220V，50Hz 额定功率：100W 控制范围：0~1000mbar 控制精度：0~30mbar可调 控制真空泵：具备控制真空泵开启和关闭功能 运行方式：定值运行和程序运行（最大5段时定时运行模式） 工作温度：室温~45℃ |
| 19 | 冰箱 |  | - 容声/BCD-526WD1MPA、 - 海尔/BCD-509WGHFD19X8、 - 美的/BCD-553WKGPM或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 显示类型：LED显示；散热方式：两侧散热；制冷循环：双循环；能效等级：一级能效 |
| 20 | 真空隔膜泵 |  | - 上海一恒/VB-40F、 - 力辰/LC-85DL、 - 北京大龙/C410或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 最大流量： 35 L/min 泵头类型： 双级泵(PTFE材质泵头) 极限真空度： 15~20mbar 最大操作压力： 1bar 真空度调节： 显示实时真空度，可调节真空度 |
| 21 | 大流量隔膜式气泵 |  | - 广东海利/HAP200、 - 森森/CAP120、 - 楚定/XYA-2000或其他同等以上品牌型号 | 2台 | 电压220-240V；功率160W；排气量:200L/min；尺寸:36x19x23cm |
| 22 | 万分之一分析天平 |  | - 普利赛斯/LS320A、 - 赛多利斯/BCE323i-1x、 - 梅特勒/MS303TS或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 一、技术指标： 1)▲最大称量值：320（g） 2)读数精度：0.1（mg） 3)重复性典型值： 0.08 (mg) 4)线性典型值: 0.08 (mg) 5)响应时间：≤3s 6)秤盘尺寸：∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 7)外形尺寸：(WxLxH) 228x381x345 mm 8)风罩尺寸：214x185x 258mm 9)▲灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ 10)工作温度范围：5-40℃ 11)工作电压：100~240V AC50~60HZ ±10% 二、 仪器特点： 1)采用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部采用高强度铝合金材料使用寿命更长。抗静电能力更优 2)标配RS232，USB串口 3)▲外部校准功能，ICM系统具有自动侦别不同砝码重量功能，用户校准时更方便更智能（验收时提供视频证明资料）。 4)▲可选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件，无需单独供电。 5)▲仪器可实现自动10次重复性误差测试，计算出标准偏差显示在屏幕上（验收时提供证明资料） 6)▲天平生产中采用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能稳定（验收时需提供质监院对生产厂家温补相关校准证书）； 7)▲可实现多台天平智能管理功能（＞50台）：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； 8)采用高精度电磁力模块传感器，维护成本极低（天平使用若干年后更换传感器部件，可再延长使用寿命5--8年）使用寿命更久！大大降低了客户的后期使用成本。 9)标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序； 10)内置实时时钟功能符合GMP,GLP要求 11)内建密度直读程序，配合密度配件（选配）可准确测量密度并自动运算结果； 12)IS09001质量管理体系，IS014001 环境管理体系认证 三、配置清单： 名称 数量 单位 1）主机 1 台 2）防风罩 1 个 3）挡风圈 1 个 4）秤盘 1 个 5）电源适配器 1 个 6) 合格证 1 份 7）使用说明书 1 份 |
| 23 | 8道移液器 |  | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S-8、 赛多利斯/mLINE 8 道或其他同等以上品牌型号 | 1支 | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 1.13 规格10-100ul |
| 24 | 电动单道移液器 |  | Eppendorf/Xplorer、 赛多利斯/Picus® 2、 Rainin/E4 XLS+或其他同等以上品牌型号 | 1支 | 1.技术参数 1.1.功能在选项盘上，操作方便，一目了然，功能模式可直接通过选项盘选择 1.2.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 1.3.创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动 1.4.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 1.5.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 1.6.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 1.7.人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 1.8.人体工程学设计，重量轻（约158g），平衡性好 1.9.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电 1.10.可与移液管理系统组合使用，进行无线数据交换，从而实现液体管理、移液过程记录、移液群组管理等功能。 1.11 规格：5-100µl |
| 25 | 真空吸液泵 |  | - 安迪真空/VFi-100、普兰德/BVC control、 - 梅特勒/QuickFlow 4L UNV或其他同等以上品牌型号 | 1套 | 1、收集瓶:4升塑料瓶；2、真空控制：300-800mbar；3、重量：3.75kg；▲4、自带可调节无极变速真空控制系统，自动启停；▲5、内置双泵头可变速隔膜泵作为真空源，真空度更高，静音效果更好；6、流量控制：10-20L/min。 |
| 26 | 红外压片机 |  | - 天津天光/HYC-12、 - 天津诺雷信达/HY-15A、 - 山东天研/TY-SP-15TH或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 压力范围 0-12T(0-30MPa) 活塞直径 镀铬油缸中 70mm(d) 压力表 双刻度压力表显示 最大活塞行程 30mm(T) 压力稳定性 ≤1MPa/10min 工作台直径 中 80mm (D) 立柱数量 2 根立柱 立柱间距 96X130mm(MXN) 外形尺寸 225X200X405mm(LXWXH) 设备重量 28Kg |
| 27 | 自动部分收集器 |  | - 上海金鹏/BSZ-100、 - 青浦沪西/BSZ-100、琪特/BSZ-100N-LCD或其他同等以上品牌型号 | 1台 | 收集试管：100支；容量：12ml；定量收集范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择；显示方式：数码管；试管盘架：圆形数字标记试管盘；断电数据保存：十年。 |
| 28 | 数显水浴锅 |  | - 力辰// LC-HH-1、 - 四亿WB101、 - 上海叶拓/DK-B420或其他同等以上品牌型号 | 2个 | 电源电压 AC220V 50HZ；功率350；孔数1；显示方式:LED数码管；产品尺寸 （L×W×H）mm：200×200×200 |
| 29 | 垂直电泳槽 |  | - 道一/PES-5/40、 - 北京六一/DYCZ-MINI4、 - 北京君意/JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 | 1套 | 技术参数：▲1.凝胶数：1-4 2.手灌胶：使用玻璃板灌制 3.凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 4.玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 5.2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 6.4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 7.SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 8.尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 9.重量（kg）：1.0kg |
| 30 | 小型电泳槽(4胶) |  | - 道一/Basic400+PES-5/40、 - 北京六一/DYY6D+DYCZ-MINI4、 - 北京君意/JY300C+JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 | 1套 | 1.1、▲电源独立的双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 1.2、▲可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V； 10-600mA，完全可调，增量为1mA； 1-120W，完全可调，增量为1W； 1.3、可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 1.4、A、B两端独立的双电源输出口； 1.5、两个输出口的时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟，完全可调； 1.6、具有暂停和恢复功能； 1.7、▲可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 1.8、▲具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 1.9、▲通过3.5英寸的触摸屏控制； 1.10、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 2.1、▲凝胶数：1-4 2.2、手灌胶：使用玻璃板灌制 2.3、凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 2.4、玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 2.5、 2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 2.6、 4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 2.7、 SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 2.8、尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 2.9、重量（kg）：1.0kg |
| 31 | 小型转印槽 |  | - 道一/Basic200+TB-5、 - 北京六一/DYY6C+DYCZ-40C、 - 北京君意/JY300+JY-ZY5或其他同等以上品牌型号 | 1套 | 1.1、四个并联输出接口，300V，600mA，120W； 1.2、▲可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V； 10-600mA，完全可调，增量为1mA； 1-120W，完全可调，增量为1W； 1.3、可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 1.4、时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟完全可调； 1.5、具有暂停和恢复功能； 1.6、▲可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 1.7、▲具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 1.8、▲通过3.5英寸的触摸屏控制； 1.9、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 2.1、▲可同时转印2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印; 2.2、近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印; 2.3、清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向; 2.4、蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量; 2.5、缓冲液要求:1000ml; |
| 32 | 0.5～10μL八道可调移液器 |  | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S-8、赛多利斯/mLINE 8 道或其他同等以上品牌型号 | 2支 | - 技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1.签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，甲方在 20个工作日内凭乙方开具的全额发票付清乙方剩余的70%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款并不能认定为违约。(无履约保证金、无息)。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责);如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约;乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为万元，精确到小数点后两位；报价合计金额高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |