附件3

采购需求

说明：

1、投标人须根据中医临床实验教学中心实训室设备购置项目明细需求 、商务需求提供一一对应的响应偏离表。

2、本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  | 参考 品牌 | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 | 上控单价 |
| 1 | 12导心电图机 |  | 邦健、科曼、迈瑞 | 2台 | 1. 采集方式：12导联同步采集、同步打印 2.频率响应：0.05-250HZ，高记录精度，更适合采集成人、儿童心电波形 ▲3. 显示屏：≥8.9寸彩色液晶屏，屏幕15度倾斜角度设计，背景网格显示 ▲4. 检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型 5. 显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示 6. 信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描 7. 数据存储：内部存储2000份病例，支持SD卡和U盘 ▲8. 可支持心向量分析，起搏分析，支持HRV波形采集 ▲9.特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 10. 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 11. 具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作 12. 支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 13. 记录纸规格：210mm宽折叠纸 ▲14. 记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发 15. 交流电源：100-240V，50/60HZ；直流电源：可充电锂电池 ▲16. 为保证仪器稳定安全工作，产品需采用外置电源适配器，谨防电击/过载危险 17. 内置隐藏提手，方便医护人员携带下病房检查 18. 产品需获得CE、FDA认证 19. 公司需通过ISO13485质量体系认证 | 35000元 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、询价报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不仅限于： （1）货物的价格：包括货款、配件、安装调试费、验收费等； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、垃圾清理搬运、售后服务费、保险费和各项税金； |  |  |  |  |
| 合同签订要求 |  | 合同签订日期成交公告发布后15日内 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | - 交付时间：自合同签订之日起 15 日内交付。 - 交货地点：广西南宁市西乡塘区明秀东路179号广西中医药大学明秀校区。 （3）成交人须在合同签订后15个自然日内完成全部设备到货安装，每逾期1日按合同总金额的3‰支付违约金，逾期超过7日的，采购方有权单方面解除合同并要求赔偿合同总金额20%的损失。 |  |  |  |  |
| 质量及服务要求 |  | - 质量和保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 提供的保修期不得少于质保期，质保期3年，自最终验收合格之日起计算。所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。 2.质保期内定期回访并维护，每年不少于 2 次。提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等清单。 3.远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 4.现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 2 小时内派遣相关人员赶赴现场， 6 小 时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达现场抢修，并于到达现场 24 小时之内排除故障。 5.乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件 保修期应重新计算。 |  |  |  |  |
| 包装和运输 |  | 成交人提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。以确保货物安全无损地运抵采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 质保期为3年，验收合格之日起至质保期届满且经采购人方确认无任何质量问题时止。在质保期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期届满后，成交人对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 |  |  |  |  |
| 履约验收要求 |  | 1、货物经安装调试完成且符合技术要求后（货物的安装调试成本包含在项目预算总金额内），采购人进行验收。验收时成交人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交人应当在3日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 2、违约责任：若设备检测不符合招标文件技术参数要求（含第三方权威机构抽检），成交人须在10日内无条件更换合格设备，且承担由此产生的所有费用，并按该批次设备金额的30%支付违约金；若更换后仍不合格，采购方有权终止合同并追究法律责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任 |  | 1、本采购项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施： （1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合询价文件之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合询价文件之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）由乙方在接到甲方通知后7日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。 （3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 （4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 20 %的违约金。 3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 3 ‰向乙方支付违约金。 4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 3 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期17个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 20 %的违约金。乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 3%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 216 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出 相应赔偿。 7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 本合同项下的全部货物安装调试完毕并经验收合格后15个工作日内，采购人向成交人支付全部合同价款。 |  |  |  |  |
| 三、▲其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），不接受联合体参与竞标。如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 3、响应品牌型号参数具体说明一栏需针对采购需求中技术参数要求逐条说明具体响应内容，响应情况具体说明需针对商务条款中具体内容逐条说明响应内容，若无法响应或不逐条响应则作报价无效处理。 4、报价响应表每页必须盖公章。 5、所供产品的材质、款式、结构、造型符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。 6、违约责任:如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效报价，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。 |  |  |  |  |  |  |